CE03 LTspice .asc 手動作成

BLOCK 単位 配置ガイド

Version 1 (.cir v5 対応)

対象ファイル:

- ce03_ltspice_equivalent_input_filter_pfc_v5_annotated.cir（コピー元）

- 最終出力: ce03_ltspice_equivalent_input_filter_pfc_v5.asc（手動作成）

方針: BLOCK単位で6つの作業シートに分け、各シートを独立して組み立ててから、最終ステップで1枚の .asc にコピー＆統合する。

# 0. 共通事項（最初に1回だけ目を通す）

## 0.1 LTspice 基本ショートカット

| キー / 操作 | 機能 |
| --- | --- |
| F2 | Component（部品ライブラリから素子配置） |
| R | Resistor（抵抗） |
| C | Capacitor（コンデンサ） |
| L | Inductor（インダクタ） |
| G | GND（接地, ノード 0） |
| F3 | Wire（配線） |
| F4 | Net Label（ノード名ラベル） |
| S | SPICE Directive（.param, .tran 等のコマンド貼付） |
| T | Text comment（コメント） |
| Ctrl+R | Rotate（90°回転） |
| Ctrl+E | Mirror（左右反転） |
| F5 | Delete（削除） |
| F7 | Move（移動） |
| F8 | Drag（ワイヤ付き移動） |
| F9 | Undo |
| Ctrl+Shift+F9 | Redo |
| Esc | 操作キャンセル |

## 0.2 グリッドと座標

LTspiceのキャンバスは内部単位で動く。表示上の1グリッドは16単位（標準ズーム）。素子は通常 96～112単位（6～7グリッド）の間隔で並べると見やすい。本ガイドでは座標を厳密には指定せず、「上から○行目」「左から○列目」のような相対位置で示す。

## 0.3 部品ライブラリで使うシンボル

| 素子タイプ | LTspice シンボル名 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 抵抗 | res | R キーでも配置可 |
| コンデンサ | cap | C キー |
| インダクタ | ind | L キー、相互結合は K 文で別途記述 |
| 電圧源（信号） | voltage | F2 → voltage、SINE/PULSE 設定 |
| 電圧源（0 V センス） | voltage | 値=0、電流測定用 |
| 電流源（任意式） | bi（Behavioral I） | F2 → bi、I=式 を Value に書く |
| GND（ノード 0） | 0 (gnd) | G キー、これだけが「ノード 0」 |
| ネットラベル | （部品ではなく Net Label） | F4、ノード名を全シートで統一 |

## 0.4 ノード名規約（全シート共通）

以下のノード名は、メモ v5 付録A の正表に従う。シート間の接続はすべて Net Label（F4）で行うので、表記ミス＝接続ミスとなる。コピー＆貼り付けで入力することを推奨。

| ノード名 | 意味 |
| --- | --- |
| srcL, srcN | AC電源の理想出力端子（VACL の両端） |
| sL0, sN0 | 源側終端共通バス（フィードスルーと1m線路の分岐点） |
| ftL1, ftL2, ftN1, ftN2 | フィードスルーC のESR/ESL中間ノード |
| l1, l2, n1, n2 | 1m線路の中間ノードと EUT入力直前 |
| chassis | シャーシ/グランドプレーン |
| ch0 | Rbond と Lbond の中間ノード |
| 0 | LTspice の接地（Lbond の下、ここだけ G キーで配置） |
| inL, inN | EMIフィルタ入力（カレントプローブ下流） |
| fL1, fN1 | EMIフィルタ中間（CMチョーク出力 / Cx1 ノード） |
| fL2, fN2 | EMIフィルタ出力 / PFC入力 |
| ndamp | ダンピングブランチ Rdamp/Cdamp の中間 |
| sw | 簡略PFC のVSW スイッチノード（ローカル） |

## 0.5 シート分割の全体像

以下6シートを順番に作る。各シートは独立して組み立てられる。最後に Sheet 7（全体統合）で1枚の .asc にまとめる。

| シート | 対応 BLOCK | 主な内容 | 目安素子数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sheet 1 | BLOCK 4 + 5 | AC源 VACL + 10 µFフィードスルー | 9 |
| Sheet 2 | BLOCK 6 + 7 + 8 | 1m平行線・寄生C・シャーシボンディング・カレントプローブ | 11 |
| Sheet 3 | BLOCK 9 前半 | CMチョーク Lcm + Cx1 + Rdis1 | 5 |
| Sheet 4 | BLOCK 9 後半 | DMインダクタ + ダンピング + Cx2 + Y cap | 9 |
| Sheet 5 | BLOCK 10 | 簡略PFC等価モデル（Rpfc, B_IDM, B_ICM, VSW, Cswch） | 6 |
| Sheet 6 | BLOCK 0/1/2/3 + 11/12 | .param 群 + .tran + コメント（テキスト要素のみ） | — |
| Sheet 7 | — | 上記6枚を1枚に統合 | — |

# Sheet 1: AC源 + フィードスルー（BLOCK 4 + 5）

## 1.1 含まれる素子

| 要素名 | 型 | 値 / .param | ノード(+) → ノード(-) |
| --- | --- | --- | --- |
| VACL | voltage (SINE) | SINE(0 {VPK} {FAC}) | srcL → srcN |
| RsrcL | res | 50m | srcL → sL0 |
| RsrcN | res | 50m | srcN → sN0 |
| RftL | res | {RFT_ESR} | sL0 → ftL1 |
| LftL | ind | {LFT_ESL} | ftL1 → ftL2 |
| CftL | cap | {CFT} | ftL2 → chassis |
| RftN | res | {RFT_ESR} | sN0 → ftN1 |
| LftN | ind | {LFT_ESL} | ftN1 → ftN2 |
| CftN | cap | {CFT} | ftN2 → chassis |

## 1.2 配置レイアウト

AC源を左、フィードスルーを右に配置。フィードスルーは Line/Return が縦に対称になるように上下に並べる。底辺に chassis バスを横一直線で通す。

(sL0)

●─────●(ftL1)──L────●(ftL2)──C──┐

│     R(RftL)        L(LftL)    │

│                               │

(srcL)               │       Cft is line-to-chassis  │

●──R(RsrcL)──●(sL0)│                               │

│                  │                               │

V  ─┴─                                                 │

AC  ⊕  VACL                                            │

│                                                  │

●──R(RsrcN)──●(sN0)                                │

(srcN)               │                               │

│                               │

●─────●(ftN1)──L────●(ftN2)──C──┤

(sN0)    R(RftN)        L(LftN)   │

│

(chassis) ●─────────────────────────────────────────────●

## 1.3 このシートのインターフェース

| 他シートへ繋ぐノード | 送り先 |
| --- | --- |
| sL0, sN0 | Sheet 2（1m線路 BLOCK 6）の入口 |
| chassis | Sheet 2, 4, 5（共通の chassis バス） |

## 1.4 配置のコツ

- VACL の SINE 引数は、部品配置後にダブルクリック → 「Advanced」→ Function: SINE、Vinitial=0, Vamp={VPK}, Freq={FAC} で入力。{VPK} と {FAC} は Sheet 6 で .param 定義する。

- CftL/CftN の下端は必ず chassis ラベルに繋ぐ（GND 0 ではない）。間違いやすいポイント。

- RftL/LftL/CftL の3個直列は、できるだけ縦一列にまとめると見やすい。Line側とReturn側を上下対称に。

- フィードスルーの ESR=20 mΩ, ESL=10 nH は実際には小さい値だが、数値ではなく {RFT_ESR}, {LFT_ESL} と書くこと。

# Sheet 2: 1m平行線 + ボンディング + カレントプローブ（BLOCK 6 + 7 + 8）

## 2.1 含まれる素子

| 要素名 | 型 | 値 / .param | ノード(+) → ノード(-) |
| --- | --- | --- | --- |
| RlineL | res | {RLINE} | sL0 → l1 |
| LlineL | ind | {LLINE} | l1 → l2 |
| RlineN | res | {RLINE} | sN0 → n1 |
| LlineN | ind | {LLINE} | n1 → n2 |
| ClineLN | cap | {C_LN} | l2 → n2 |
| ClineLCH | cap | {C_L_CH} | l2 → chassis |
| ClineNCH | cap | {C_N_CH} | n2 → chassis |
| Rbond | res | {RBOND} | chassis → ch0 |
| Lbond | ind | {LBOND} | ch0 → 0 (GND) |
| VCP_L | voltage (DC=0) | 0 | l2 → inL |
| VCP_N | voltage (DC=0) | 0 | n2 → inN |

## 2.2 配置レイアウト

(sL0)──R(RlineL)──●(l1)──L(LlineL)──●(l2)──[VCP_L]──●(inL) → Sheet 3

│

C ClineLN

│

(sN0)──R(RlineN)──●(n1)──L(LlineN)──●(n2)──[VCP_N]──●(inN) → Sheet 3

│

│   ClineLCH(l2-chassis)

│   ClineNCH(n2-chassis)

(chassis) ●──R(Rbond)──●(ch0)──L(Lbond)──● 0 (GND symbol)

## 2.3 このシートのインターフェース

| 接続元（Sheet 1から） | 接続先（Sheet 3へ） |
| --- | --- |
| sL0, sN0 | inL, inN |
| chassis（共通） | — |
| — | 0 (GND symbol、このシートで唯一) |

## 2.4 配置のコツ

- VCP_L, VCP_N は普通の voltage 部品で、Value欄に 0 を入れるだけ。「カレントプローブ相当」の役目は LTspice が電流源/電圧源の電流を自動測定することによる。

- ワイヤ方向に注意: VCP_L の (+)端 が l2、(-)端 が inL になるように配置する（電流の正方向＝l2→inL）。

- ClineLN, ClineLCH, ClineNCH の3個は1m線路の寄生容量。ClineLN は Line-Return間、他の2つは line-chassis 間。配線が交差しがちな場所なので、wire を使って慎重に。

- GND シンボル（0）は Lbond の下端のみ。chassis ノードを GND と直結しないこと（→ Rbond/Lbond の意味が消える）。

- このシートで唯一 GND シンボルを置く。LTspiceは GND が1つも無いと「Node 0 not found」で実行できないので、必ず置く。

# Sheet 3: EMIフィルタ前段 — CMチョーク + Cx1（BLOCK 9 前半）

## 3.1 含まれる素子

| 要素名 | 型 | 値 / .param | ノード(+) → ノード(-) |
| --- | --- | --- | --- |
| LcmL | ind | {LCM} | inL → fL1 |
| LcmN | ind | {LCM} | inN → fN1 |
| Kcm | K 文（SPICE Directive） | Kcm LcmL LcmN {KCM} | — |
| Cx1 | cap | {CX1} | fL1 → fN1 |
| Rdis1 | res | {RDIS} | fL1 → fN1（Cx1並列） |

## 3.2 配置レイアウト

(inL) ──L(LcmL)── ●(fL1) ──→ Sheet 4 へ

│

│

C(Cx1)        R(Rdis1)  ← 並列

│

│

(inN) ──L(LcmN)── ●(fN1) ──→ Sheet 4 へ

↑ Kcm（SPICE Directive） ↑

K LcmL LcmN {KCM}

## 3.3 配置のコツ

- CMチョーク = LcmL と LcmN を同位相結合させる結合係数 KCM の指定が必要。LTspice では K 文という SPICE Directive で書く。

- 具体的手順: F2 で ind を2個配置し、それぞれの値を {LCM} に設定。次に S キーで SPICE Directive を開き、次の1行を入力して回路図上に貼り付ける:

K1 LcmL LcmN {KCM}

- 結合の極性: LcmL と LcmN のドット側（インダクタの＊印側）を同じ向き（両方とも入力側）に揃える。Ctrl+R で回転させた場合、ドット位置が変わるので確認。

- Cx1 と Rdis1 は完全に並列（同じ両端ノード）。LTspice では並列素子はそれぞれ別個に配置して両端を結線する形でよい。

# Sheet 4: EMIフィルタ後段 — DM L + ダンピング + Cx2 + Y cap（BLOCK 9 後半）

## 4.1 含まれる素子

| 要素名 | 型 | 値 / .param | ノード(+) → ノード(-) |
| --- | --- | --- | --- |
| LdmL | ind | {LDM} | fL1 → fL2 |
| LdmN | ind | {LDM} | fN1 → fN2 |
| Rdamp | res | {R_DAMP} | fL2 → ndamp |
| Cdamp | cap | {C_DAMP} | ndamp → fN2 |
| Cx2 | cap | {CX2} | fL2 → fN2 |
| Rdis2 | res | {RDIS} | fL2 → fN2（Cx2並列） |
| CyL | cap | {CY} | fL2 → chassis |
| CyN | cap | {CY} | fN2 → chassis |

## 4.2 配置レイアウト

(fL1) ──L(LdmL)── ●(fL2) ──● ──● ──● ──● ──→ Sheet 5 へ

│        │  │  │  │

R(Rdamp) │  │  │  C(CyL)──● chassis

│        │  │  │

(ndamp)   │  │  │

│        │  │  │

C(Cdamp) C  R  C

│        Cx2 Rdis2 (Cx2//Rdis2 = 並列)

│        │  │  │

(fN1) ──L(LdmN)── ●(fN2) ──● ──● ──● ──● ──→ Sheet 5 へ

│

C(CyN)──● chassis

## 4.3 配置のコツ

- LdmL/LdmN は K 文不要（独立インダクタ）。CMチョーク Lcm との混同に注意。

- ダンピングブランチは Rdamp（fL2→ndamp）と Cdamp（ndamp→fN2）の直列で1組。ndamp は中間ノードで、Net Label は付けても付けなくてもよい（他シートと共有しないため）。

- Cx2 と Rdis2 は Cx1/Rdis1 と同じく完全並列。ダブって書かない。

- CyL, CyN の下端は chassis ラベル。GND ではない（共通の注意）。

- fL2, fN2 ノードには Rdamp/Cx2/Rdis2/CyL の合計4本が集まる。ワイヤが交差しがちなので、fL2 用の縦バス、fN2 用の縦バスを長めに引いておくと整理しやすい。

# Sheet 5: 簡略PFC等価モデル（BLOCK 10）

## 5.1 含まれる素子

| 要素名 | 型 | 値 / .param / 式 | ノード(+) → ノード(-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rpfc | res | {R_PFC_EQ} | fL2 → fN2 |
| B_IDM | bi (Behavioral I) | I={IDM1*sin(2*pi*FSW*time)+IDM3*sin(2*pi*3*FSW*time)} | fL2 → fN2 |
| B_ICM_L | bi | I={0.5*(ICM1*sin(2*pi*FSW*time)+ICM3*sin(2*pi*3*FSW*time))} | fL2 → chassis |
| B_ICM_N | bi | I={0.5*(ICM1*sin(2*pi*FSW*time)+ICM3*sin(2*pi*3*FSW*time))} | fN2 → chassis |
| VSW | voltage (PULSE) | PULSE(0 400 0 20n 20n {0.45/FSW} {1/FSW}) | sw → 0 |
| Cswch | cap | {CP_SW_CH} | sw → chassis |

## 5.2 配置レイアウト

(fL2) ──● ──● ──● ──→ (fN2)

│   │   │

R   B   B

Rpfc IDM ICM_L ──→ chassis

│   │

│   │   B

│   │  ICM_N (fN2 → chassis)

┌─── 別エリアに孤立配置 ───┐

│                            │

│  (sw) ●──C(Cswch)── chassis │

│       │                     │

│       V(VSW) PULSE          │

│       │                     │

│       0 (GND)               │

└────────────────────────────┘

注: VSW + Cswch は他の素子と電気的に独立した

「シャーシへの寄生容量を駆動する仮想ノード」グループ

## 5.3 配置のコツ

- Behavioral 電流源 (B_IDM, B_ICM_L, B_ICM_N) は F2 → bi。Value欄に I=式 と書く（I= の部分を忘れると認識されない）。

- 電流源の極性: B_IDM の (+)端 = fL2、(-)端 = fN2。LTspice では電流の向きは (+)端から流れ込むよう定義される。

- VSW の PULSE 設定はダブルクリック → 「Advanced」→ Function: PULSE で個別欄に入力するか、Value欄に直接 PULSE(0 400 0 20n 20n {0.45/FSW} {1/FSW}) と書く。

- VSW の (-) 端は GND（ノード 0）。これは Sheet 2 の Lbond下端と LTspice 内部で同じ「ノード 0」になる。GND シンボルを Sheet 2 と Sheet 5 の両方に置いてよい（同じノードを参照するだけ）。

- Cswch の上端は sw、下端は chassis。GND ではない点に注意（VSW 側は GND だが、Cswch 側は chassis）。

- VSW + Cswch グループは、PFC詳細モデルに差し替える際に丸ごと削除するエリア（手順書 v3 第5章 (b)）。シート上でも他の素子から離して、削除しやすい配置にしておくと作業が楽。

# Sheet 6: パラメータ + シミュレーションコマンド（テキスト要素のみ）

## 6.1 SPICE Directive として貼り付けるテキスト

S キーで SPICE Directive を開き、以下のブロックをそれぞれコピー＆ペーストして回路図上の空きエリアに配置する。1つの Directive ボックスに複数行入れてよい。

### (1) シミュレーション全般

.param VAC_RMS=115

.param FAC=400

.param VPK={sqrt(2)*VAC_RMS}

.param FSW=200k

.param TSTOP=10m

.param TSTART=8m

.param TMAX=20n

### (2) CE03終端 + 1m線路

.param RLINE=20m

.param LLINE=1u

.param CFT=10u

.param RFT_ESR=20m

.param LFT_ESL=10n

.param C_LN=50p

.param C_L_CH=50p

.param C_N_CH=50p

.param RBOND=1m

.param LBOND=20n

### (3) EMIフィルタ

.param LCM=2m

.param KCM=0.999

.param LDM=10u

.param CX1=100n

.param CX2=220n

.param R_DAMP=4.7

.param C_DAMP=100n

.param CY=2.2n

.param RDIS=1Meg

### (4) PFCノイズ源パラメータ

.param IDM1=10m

.param IDM3=3m

.param ICM1=3m

.param ICM3=1m

.param CP_SW_CH=50p

.param R_PFC_EQ=2k

### (5) CMチョーク結合

K1 LcmL LcmN {KCM}

### (6) シミュレーションコマンド

.tran 0 {TSTOP} {TSTART} {TMAX}

.options plotwinsize=0 reltol=0.003 abstol=1n vntol=1u

## 6.2 コメントテキスト（任意、T キー）

以下のような注釈を T キーで貼ると、後で見たときに分かりやすい。:

- "CE03 input-side eqv. circuit + EMI filter + simplified PFC (v5)"

- "FFT I(VCP_L), I(VCP_N) after TSTART"

- "dBuA = 20*log10(abs(I)/1u)"

# Sheet 7: 全体統合（最終ステップ）

Sheet 1～6 が単独で組み上がったら、それらを1枚の .asc に統合する。LTspice の .asc ファイルは「素子・ワイヤ・ラベルの絶対座標」を持つテキストファイルなので、複数の .asc を1枚にコピーするのは比較的簡単。

## 7.1 推奨統合レイアウト（A3相当）

最終キャンバスを横長に取り、信号フロー（左→右）に沿って Sheet を配置する。:

┌─────────────────┐  ┌─────────────────────┐  ┌────────────┐  ┌──────────────┐  ┌────────────┐

│ Sheet 1         │  │ Sheet 2             │  │ Sheet 3    │  │ Sheet 4      │  │ Sheet 5    │

│  AC源 + Cft     │→│ 1m線路 + VCP        │→│ Lcm + Cx1  │→│ Ldm + Cx2 +Y │→│ Rpfc + B源 │

└─────────────────┘  └─────────────────────┘  └────────────┘  └──────────────┘  └────────────┘

│                       │                                                       │

│  chassis  ←━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━

│

▼

Sheet 6: .param 群と .tran を空きエリアに配置

Sheet 5の隅: VSW + Cswch（独立配置、削除しやすい場所）

## 7.2 統合手順

- LTspice で空の .asc を新規作成（File → New Schematic）。ファイル名: ce03_ltspice_equivalent_input_filter_pfc_v5.asc

- Sheet 1 を別ウィンドウで開き、Edit → Select All（Ctrl+A） → Edit → Copy（Ctrl+C） → 新しい .asc に Edit → Paste（Ctrl+V）して左端に置く。

- 同様に Sheet 2 をコピー＆ペーストし、Sheet 1 の右に並べる。Net Label が一致していれば、Sheet 1 の sL0/sN0 と Sheet 2 の sL0/sN0 は自動的に同じノードとして扱われる。

- Sheet 3, 4, 5 も同様に右に並べる。

- Sheet 6（テキスト要素のみ）は、空きエリア（通常は下半分）にコピー＆ペーストして配置。

- chassis ラベルが各シートで分散しているので、横一直線のシャーシバスを wire で繋ぐと見やすい（電気的にはラベルが一致していれば不要だが、視覚的に重要）。

- 最後に、Sheet 5 の VSW（GND 接続）と Sheet 2 の Lbond（GND 接続）の GND シンボルが両方残っていることを確認。これは同じノード 0 を参照しているのでOK。

## 7.3 統合後の検証手順

- View → SPICE Netlist で生成されたネットリストを表示し、元の .cir v5 と素子名・ノード名・値が一致することを確認する。

- Simulate → Run（F5 ではなく上部メニュー）で .tran を実行。エラーが出る場合の典型と対処は次の通り:

  - 「Node X is floating」 → どこかのノードが他に繋がっていない。Net Label のスペルミスが最有力。

  - 「Unknown subckt」 → .lib を読み込んでいないのに LISN を呼んでいる。今回は LISN を呼ばないので発生しないはず。

  - 「Singular matrix」 → ループが理想要素のみ、または GND シンボルが1つも置かれていない。Sheet 2 の GND シンボルを確認。

- 実行できたら、I(VCP_L), I(VCP_N) を Add Trace（Ctrl+A）で表示してみる。波形が出れば回路図移行は成功。

## 7.4 確認チェックリスト

| 項目 | 確認内容 |
| --- | --- |
| 素子数 | 全 41個（Sheet 1: 9 + Sheet 2: 11 + Sheet 3: 5 + Sheet 4: 9 + Sheet 5: 7 = 41） |
| Net Label の整合 | sL0, sN0, l1, l2, n1, n2, ftL1, ftL2, ftN1, ftN2, ch0, inL, inN, fL1, fN1, fL2, fN2, sw, chassis が必要な箇所すべてに付いている |
| GND シンボル | Lbond の下端と VSW の下端の2か所（同じノード 0 を共有） |
| chassis vs 0 | Cft, Cy, ClineXCH, Cswch, B_ICM_X の片端は chassis（GND ではない） |
| K 文 | K1 LcmL LcmN {KCM} が SPICE Directive として配置されている |
| B源の式 | I= で始まっているか（= だけだと認識されない） |
| VCP の極性 | VCP_L: l2(+) → inL(-)、VCP_N: n2(+) → inN(-) |
| シミュレーション | .tran 0 {TSTOP} {TSTART} {TMAX} が SPICE Directive として配置されている |
| パラメータ | 全 28個の .param が SPICE Directive として配置されている |
| ネットリスト一致 | View → SPICE Netlist と元の .cir v5 を diff し、素子・値・ノードが一致 |

CE03 LTspice .asc 配置ガイド v1 / .cir v5 対応