技術報告書

MVVS 0.5sq 2芯シールドケーブル + UL1007 AWG20 GND線
差動／3導体MTL入力インピーダンス解析

| 解析周波数 | 1 kHz ～ 25 MHz |
| --- | --- |
| 差動モード | AC115VU - AC115VN、遠端2芯短絡 |
| 同相モード | 2芯束P - FG1、P/S/Gの3導体MTLモデル |
| 線路長 | MVVS 6 m、UL1007 AWG20 6 m |
| 遠端負荷 | 10 µF×2個（各ESR・ESLを含む） |
| 文書目的 | 計算の考え方、数式、Excel計算列を追跡可能にする |

作成日：2026年7月12日

# 目次

1. 目的と解析対象

2. 回路条件と測定モード

3. 解析全体の流れ

4. 基本となる損失伝送線路式

5. 差動モード解析

6. 同相3導体MTLモデル

7. 3導体RLGC行列の導出

8. 遠端境界条件と同相入力インピーダンス

9. 初期パラメータと派生値

10. 数値計算例

11. Excelシートと列の対応

12. 結果の読み方と調整手順

13. モデルの適用範囲と限界

付録A. 記号一覧

# 1. 目的と解析対象

本報告書の目的は、解析Excelに実装した差動モードおよび同相3導体モデルについて、回路条件から入力インピーダンスを得るまでの考え方、数式、計算順序を明確にし、各計算を追跡できるようにすることである。

対象は、MVVS 0.5sq 2芯シールドケーブルとUL1007 AWG20 GND線をいずれも6 m使用した回路である。解析周波数は1 kHz～25 MHzとする。

## 1.1 解析対象回路

図1　解析対象回路

## 1.2 解析する2つの入力インピーダンス

差動モード：AC115VUとAC115VNの間に測定信号を印加し、ZDM = VDM / IDM を求める。

同相モード：近端でAC115VUとAC115VNを一括し、FG1との間に測定信号を印加してZCM = VCM / ICMを求める。

同相モードでは、2芯束P、編組シールドS、GND線Gを3物理導体として扱う。

# 2. 回路条件と測定モード

| 項目 | 条件 | モデル上の扱い |
| --- | --- | --- |
| MVVSケーブル | 富士電線工業 MVVS 0.5sq 2芯 | 6 m |
| GND線 | 協和ハーモネット UL1007 AWG20 | 6 m |
| 遠端2芯 | AC115VUとAC115VNを短絡 | 短絡R/Lをモデル化 |
| 遠端コンデンサ | 各芯からFG2へ10 µF | 2個を個別のESR/ESL付きで計算 |
| シールド | 近端FG1接続、遠端開放 | 同相外部モードに影響 |
| 配置 | MVVSシースとUL1007被覆を密着 | S-G外部モードの幾何条件 |

## 2.1 差動モード

2芯には等しい大きさで逆向きの電流が流れる。理想対称条件では、シールドおよびGND線に流れる正味の同相電流は小さいため、2芯間の2導体損失伝送線路として計算する。

## 2.2 同相モード

2芯を一括した導体束Pには同方向の電流が流れ、戻り電流はシールドSおよびGND線Gに分配される。線路全長にわたるP-S結合とS-G結合を表現するため、3導体MTL（Multiconductor Transmission Line）モデルを用いる。

# 3. 解析全体の流れ

1. 製品寸法・代表物性・線路長・負荷値を入力する。

2. 差動モードのZ0d、VFd、損失、短絡寄生R/Lを設定する。

3. 同相内部モードP-SのC1、VF1からZ01およびL1を求める。

4. 密着配置の幾何寸法から外部モードS-Gのχ、C2、L2、Z02、VF2を求める。

5. 各モードの直流損失、導体損失、誘電損失からγℓ = A + jθを求める。

6. 遠端の10 µF×2個を複素インピーダンスとして並列合成する。

7. 外部モードの遠端側見込みインピーダンスZextを求める。

8. ZLeff = ZC + Zextを内部モードの終端負荷として入力変換する。

9. 周波数ごとの複素入力インピーダンス、振幅、位相を算出する。

10. 実測値と比較し、VF、容量、損失、ESR/ESL、抵抗値を調整する。

# 4. 基本となる損失伝送線路式

特性インピーダンスZ0、線路長ℓ、複素伝搬定数γ、遠端負荷ZLを持つ一様伝送線路の入力インピーダンスは次式である。

| Zin = Z0 · ( ZL + Z0 tanh(γℓ) ) / ( Z0 + ZL tanh(γℓ) ) | (1) |
| --- | --- |

本モデルでは、線路全長の複素伝搬量を次のように表す。

| γℓ = A + jθ | (2) |
| --- | --- |

| θ = 2πfTd, Td = ℓ / vp = ℓ / (VF · c) | (3) |
| --- | --- |

## 4.1 tanh(A+jθ)の実数演算

Excelでは複素関数を直接使わず、tanh(A+jθ)を実部trと虚部tiに展開して計算する。

| tr = sinh(2A) / { cosh(2A) + cos(2θ) } | (4) |
| --- | --- |

| ti = sin(2θ) / { cosh(2A) + cos(2θ) } | (5) |
| --- | --- |

| tanh(A+jθ) = tr + jti | (6) |
| --- | --- |

## 4.2 周波数依存損失

減衰Aは、低周波の直流抵抗成分、表皮効果等を表す√f成分、誘電損失成分の和として近似する。

| A(f) = A0 + k√f · √(f / 1 MHz) + (tanδ / 2) · θ | (7) |
| --- | --- |

| A0 ≈ atanh( Rloop / Z0 ) | (8) |
| --- | --- |

式(7)は実測合わせを容易にするための工学的近似であり、導体表面インピーダンスを厳密に解くモデルではない。

# 5. 差動モード解析

## 5.1 遠端負荷

遠端2芯短絡には有限の抵抗と配線インダクタンスが存在するため、短絡負荷を次式で表す。

| ZL,DM = Rshort + jωLshort | (9) |
| --- | --- |

## 5.2 差動入力インピーダンス

| ZDM = Z0d · { ZL,DM + Z0d tanh(γdℓ) } / { Z0d + ZL,DM tanh(γdℓ) } | (10) |
| --- | --- |

| γdℓ = Ad + jθd, θd = 2πf l / (VFd c) | (11) |
| --- | --- |

| Ad = atanh(Rloop,d / Z0d) + kd√f·√(f/1 MHz) + (tanδd/2)θd | (12) |
| --- | --- |

| Rloop,d = 2 rcore ℓ | (13) |
| --- | --- |

## 5.3 差動モードの共振位置

遠端短絡線路では、低損失近似で1/4波長付近が高インピーダンス、1/2波長付近が低インピーダンスになる。

| f1/4,d = VFd c / (4ℓ) | (14) |
| --- | --- |

| f1/2,d = VFd c / (2ℓ) | (15) |
| --- | --- |

# 6. 同相3導体MTLモデル

## 6.1 導体座標

GND線Gを基準導体とし、PおよびSの電圧・電流をベクトルで表す。

| V = [ VP−VG, VS−VG ]ᵀ, I = [ IP, IS ]ᵀ | (16) |
| --- | --- |

| dV/dz = −(R + jωL) I | (17) |
| --- | --- |

| dI/dz = −(G + jωC) V | (18) |
| --- | --- |

## 6.2 モード変換

理想シールド近似では、P-S内部モードとS-G外部モードに分解できる。

| v1 = VP−VS, i1 = IP | (19) |
| --- | --- |

| v2 = VS−VG, i2 = IP + IS = −IG | (20) |
| --- | --- |

内部モード1：2芯束PとシールドSの間に閉じる電磁界。

外部モード2：シールドSとGND線Gの間に形成される電磁界。

## 6.3 内部モード定数

内部モードの単位長さ容量C1と速度係数VF1を代表値として与えると、Z01とL1は次式で求められる。

| Z01 = 1 / ( c · VF1 · C1 ) | (21) |
| --- | --- |

| L1 = Z01 / ( c · VF1 ) | (22) |
| --- | --- |

| Td1 = ℓ / ( c · VF1 ) | (23) |
| --- | --- |

## 6.4 外部モード定数

シールド外面とGND導体を、中心間距離d、半径a、bの2本の平行円柱として近似する。密着配置では、外被外径から中心間距離を定める。

| d = ( Dcable + Dgnd,ins ) / 2 | (24) |
| --- | --- |

| χ = acosh { (d² − a² − b²) / (2ab) } | (25) |
| --- | --- |

| C2 = 2π ε0 εeff / χ | (26) |
| --- | --- |

| L2 = μ0 χ / (2π) | (27) |
| --- | --- |

| Z02 = √(L2 / C2) | (28) |
| --- | --- |

| VF2 = 1 / √εeff | (29) |
| --- | --- |

| Td2 = ℓ / (c · VF2) | (30) |
| --- | --- |

# 7. 3導体RLGC行列の導出

内部モードと外部モードのエネルギー関係を導体系座標へ戻すと、L行列およびC行列は次の形となる。

| L = [ [L1+L2, L2], [L2, L2] ] | (31) |
| --- | --- |

| C = [ [C1, −C1], [−C1, C1+C2] ] | (32) |
| --- | --- |

抵抗についても、内部モードの直列抵抗r1と外部モードの直列抵抗r2を使い、同様の変換構造を用いる。

| R = [ [r1+r2, r2], [r2, r2] ] | (33) |
| --- | --- |

| r1 = rP + rS, r2 = rS + rG | (34) |
| --- | --- |

誘電損失は各モードのtanδからG行列へ換算する。Excelでは、モードごとのA(f)へ直接反映する方法を採用している。

# 8. 遠端境界条件と同相入力インピーダンス

## 8.1 境界条件

近端：SとGはFG1で接続されるため、v2(0) = VS(0)−VG(0) = 0。

遠端：シールドは開放されるため、IS(l) = 0。

遠端：Pは2個の10 µFコンデンサを介してGへ接続される。

## 8.2 コンデンサ負荷

| ZCk = ESRk + jωESLk + 1/(jωCk) | (35) |
| --- | --- |

| ZC = ZC1 ¦¦ ZC2 = ZC1 ZC2 / (ZC1 + ZC2) | (36) |
| --- | --- |

## 8.3 外部モード見込みインピーダンス

近端S-G短絡条件を遠端側から見た外部モードのインピーダンスは、短絡終端線路の入力式となる。

| Zext = Z02 · tanh(γ2ℓ) | (37) |
| --- | --- |

| γ2ℓ = A2 + jθ2 | (38) |
| --- | --- |

## 8.4 内部モード実効負荷

遠端でPからGへ流れる同相電流は、コンデンサ負荷と外部モード経路を通るため、内部モードから見た実効負荷は直列和となる。

| ZL,eff = ZC + Zext | (39) |
| --- | --- |

## 8.5 同相入力インピーダンス

| ZCM = Z01 · { ZL,eff + Z01 tanh(γ1ℓ) } / { Z01 + ZL,eff tanh(γ1ℓ) } | (40) |
| --- | --- |

| γ1ℓ = A1 + jθ1 | (41) |
| --- | --- |

# 9. 初期パラメータと派生値

## 9.1 入力値

| パラメータ | 値 | 単位 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 線路長 l | 6 | m | MVVS・GND線共通 |
| MVVS仕上外径 | 6.2 | mm | 公称値 |
| シールド外径 | 4.3 | mm | 公称/近似 |
| UL1007仕上外径 | 1.8 | mm | 公称値 |
| UL1007導体外径 | 0.95 | mm | 公称値 |
| 内部モード容量 C1 | 200 | pF/m | 代表値 |
| 内部モード速度係数 VF1 | 0.62 | - | 代表値 |
| 外部モード実効比誘電率 | 2.2 | - | PVC+空気の代表値 |
| 内部tanδ | 0.03 | - | 代表値 |
| 外部tanδ | 0.02 | - | 代表値 |
| 1芯導体抵抗 | 0.0378 | Ω/m | 37.8 Ω/km |
| シールド長手抵抗 | 0.025 | Ω/m | 代表値 |
| GND線抵抗 | 0.035 | Ω/m | 代表値 |
| 差動Z0d | 100 | Ω | 初期値 |
| 差動VFd | 0.64 | - | 実測共振に整合 |
| コンデンサ | 10 × 2 | µF | 各ESR=0.05 Ω, ESL=20 nH |

## 9.2 派生値

| 派生量 | 初期計算値 |
| --- | --- |
| ケーブル-GND線中心間距離 d | 4.000 mm |
| シールド-GND導体最短距離 | 1.375 mm |
| 外部幾何パラメータ χ | 2.38209 |
| 内部モード Z01 | 26.9003 Ω |
| 内部モード L1 | 144.726 nH/m |
| 内部モード片道遅延 Td1 | 32.2804 ns |
| 内部モード1/4波長 | 7.74464 MHz |
| 外部モード C2 | 51.3800 pF/m |
| 外部モード L2 | 476.417 nH/m |
| 外部モード Z02 | 96.2935 Ω |
| 外部モードVF2 | 0.67420 |
| 外部モード片道遅延 Td2 | 29.6853 ns |
| 外部モード1/4波長 | 8.42167 MHz |
| 差動1/4波長 | 7.99447 MHz |
| 差動1/2波長 | 15.9889 MHz |
| 2個の低周波合成容量 | 20 µF |
| 合成ESR（同一値の場合） | 0.025 Ω |
| 合成ESL（同一値の場合） | 10 nH |

# 10. 数値計算例

## 10.1 1 MHzにおける同相計算

以下は初期パラメータを使った1 MHzでの計算例である。複素値は実部 + j虚部で記載する。

| 項目 | 計算値 | 対応式 |
| --- | --- | --- |
| ω | 6.28319×10⁶ rad/s | 2πf |
| θ1 | 0.202824 rad | 2πfTd1 |
| A1 | 0.0158344 | 直流+√f+誘電損失 |
| θ2 | 0.186518 rad | 2πfTd2 |
| A2 | 0.00960377 | 直流+√f+誘電損失 |
| 各コンデンサZCk | 0.05 + j0.109748 Ω | ESR+jωESL+1/(jωC) |
| 2個並列ZC | 0.025 + j0.0548741 Ω | ZC1¦¦ZC2 |
| 外部モードZext | 0.957682 + j18.1700 Ω | Z02 tanh(γ2ℓ) |
| 実効負荷ZL,eff | 0.982682 + j18.2249 Ω | ZC+Zext |
| 同相入力ZCM | 2.25377 + j27.5317 Ω | 式(40) |
| ¦ZCM¦ | 27.6238 Ω | √(Re²+Im²) |
| 位相 | 85.32° | atan2(Im,Re) |

## 10.2 1 MHzにおける差動計算

| 項目 | 計算値 | 対応式 |
| --- | --- | --- |
| θd | 0.196485 rad | 2πfTd,d |
| Ad | 0.00999210 | 式(12) |
| 短絡負荷ZL,DM | 0.01 + j0.0628319 Ω | 式(9) |
| 差動入力ZDM | 1.04942 + j19.9686 Ω | 式(10) |
| ¦ZDM¦ | 19.9961 Ω | √(Re²+Im²) |
| 位相 | 86.99° | atan2(Im,Re) |

## 10.3 周波数による変化の代表値

| 周波数 | 同相 ¦Z¦ / 位相 | 差動 ¦Z¦ / 位相 |
| --- | --- | --- |
| 1 kHz | 約7.96 Ω / -85.1° | 約0.474 Ω / +2.38° |
| 10 kHz | 約0.896 Ω / -38.8° | 約0.534 Ω / +21.7° |
| 100 kHz | 約2.42 Ω / +70.0° | 約2.06 Ω / +73.5° |
| 1 MHz | 約27.62 Ω / +85.3° | 約20.00 Ω / +87.0° |
| 10 MHz | 約16.27 Ω / +82.2° | 約235.35 Ω / -83.8° |
| 25 MHz | 約10.17 Ω / +69.1° | 約428.69 Ω / -68.7° |

# 11. Excelシートと列の対応

## 11.1 差動モデル

| 列 | 内容 |
| --- | --- |
| B | 周波数 f |
| C | ω=2πf |
| D | 減衰Ad |
| E | 電気角θd |
| F-G | tanh(γdℓ)の実部・虚部 |
| H-I | 遠端負荷ZL,DMの実部・虚部 |
| J-M | 式(10)の分子・分母中間量 |
| N-O | 線路変換後の実部・虚部 |
| P-Q | 治具直列成分加算後の実部・虚部 |
| R | ¦ZDM¦ |
| S | 位相 |
| T-U | log10(f), log10(¦ZDM¦) |

## 11.2 同相3導体モデル

| 列 | 内容 |
| --- | --- |
| B-C | 周波数f、角周波数ω |
| D-G | 内部モードA1、θ1、tanh(γ1ℓ)の実部・虚部 |
| H-K | 外部モードA2、θ2、tanh(γ2ℓ)の実部・虚部 |
| L-O | 2個のコンデンサZC1、ZC2の実部・虚部 |
| P-Q | 並列合成負荷ZC |
| R-S | 外部モードZext |
| T-U | 内部モード実効負荷ZL,eff |
| V-Y | 式(40)の分子・分母中間量 |
| Z-AA | 最終ZCMの実部・虚部 |
| AB-AC | ¦ZCM¦、位相 |
| AD-AE | log10(f)、log10(¦ZCM¦) |
| AF-AG | ¦ZC¦、¦Zext¦ |

## 11.3 1 MHzの計算をExcelで追う手順

1. 「同相3導体」シートB列で1 MHz近傍の行を探す。

2. D-K列からA1、θ1、tanh1、A2、θ2、tanh2を確認する。

3. L-O列で各コンデンサの実部・虚部を確認する。

4. P-Q列で2個並列後のZCを確認する。

5. R-S列でZextを確認する。

6. T-U列でZL,eff = ZC + Zextを確認する。

7. V-Y列で式(40)の分子・分母を追う。

8. Z-AA列で複素ZCM、AB-AC列で振幅と位相を確認する。

# 12. 結果の読み方と調整手順

## 12.1 差動モード

山と谷の周波数：VFdおよび線路長で決まる。

ピーク高さ：導体損失、tanδ、追加損失k√fの影響を受ける。

低インピーダンス谷：遠端短絡R/Lおよび治具寄生の影響を受ける。

## 12.2 同相モード

低周波：10 µF×2、ESR、ESL、内部/外部モードの低周波インダクタンスが支配する。

約8 MHz付近：内部モードと外部モードの1/4波長が近接するため、結合した山・谷が現れやすい。

高周波ピーク高さ：シールド抵抗、GND線抵抗、誘電損失、周囲への放射・結合に敏感である。

## 12.3 推奨する実測更新順序

1. 2芯一括-シールド間容量を測定し、C1を更新する。

2. シールド-GND線間容量を実配置で測定し、εeffまたはC2を更新する。

3. 2芯並列、シールド、GND線の各直流抵抗を測定する。

4. 差動共振周波数からVFdを更新する。

5. 同相の山と谷からVF1、VF2、εeffを微調整する。

6. 最後にピーク高さが合うようtanδおよびk√fを調整する。

# 13. モデルの適用範囲と限界

理想シールド近似を用いており、編組開口からの直接P-G結合は明示的に含めていない。

シールド移送インピーダンス、編組角度、表面インピーダンスの厳密な周波数依存性は簡略化している。

コネクタ、コンデンサリード、短絡配線、測定治具の3次元寄生は集中定数R/Lで近似する。

ケーブルの曲がり、机・筐体・PC・USBケーブルへの結合、外部放射は含まない。

25 MHz付近では線路の非一様性や4導体性（VUとVNの非対称）が誤差要因となる。

代表値による初期解析であり、定量精度には容量・抵抗・共振周波数の実測更新が必要である。

# 付録A. 記号一覧

| 記号 | 意味 |
| --- | --- |
| P | AC115VUとAC115VNを一括した導体束 |
| S | MVVS編組シールド |
| G | UL1007 AWG20 GND線 |
| Z0d | 差動特性インピーダンス |
| Z01 | P-S内部モード特性インピーダンス |
| Z02 | S-G外部モード特性インピーダンス |
| C1, L1 | 内部モードの単位長さ容量・インダクタンス |
| C2, L2 | 外部モードの単位長さ容量・インダクタンス |
| γ | 複素伝搬定数 |
| A | 線路全長の減衰量（Np） |
| θ | 線路全長の電気角 |
| VF | 速度係数 |
| Td | 片道伝搬遅延 |
| ZC | 2個の10 µF並列合成インピーダンス |
| Zext | 外部モードの遠端側見込みインピーダンス |
| ZL,eff | 内部モードの実効終端負荷 |

# 付録B. 参考資料

富士電線工業：MVVS仕様書（0.5 sq 2芯の構造・寸法）

協和ハーモネット：UL1007製品資料（AWG20の導体・絶縁寸法）

一般的な多導体伝送線路理論および損失伝送線路の入力インピーダンス式