PRFがマイクロ波導波管の破壊電界に与える影響

— Ragan系短パルス式と実務用PRF係数の整理 —

対象：矩形導波管 TE10 モードの許容ピーク電力・破壊電界見積もり

目的：パルス幅とパルス繰り返し周波数（PRF）を、発熱計算と破壊電界評価でどのように分けて扱うかを明確化する。

| 結論 | 内容 |
| --- | --- |
| 結論1 | PRFは DUTY = tau_p × fPRF として平均電力・発熱計算に直接入る。 |
| 結論2 | 破壊電界については、PRFだけで決まる単一の標準閉形式は一次設計では使いにくい。 |
| 結論3 | PRFの影響は、前パルスの残留電離が次パルスまでにどれだけ消えるか、すなわち multipulse breakdown のリスクとして扱う。 |
| 結論4 | Excelでは PRF係数 KPRF は入力係数とし、補助判定として Toff/tau_c を表示するのが安全。 |

# 1. 発熱計算におけるPRFの扱い

パルス幅 tau_p とパルス繰り返し周波数 fPRF から DUTY を計算し、平均電力と平均損失を求める。この部分では PRF は直接計算式に入る。

D = tau_p · fPRF Pavg = D · Ppeak Ploss,avg = Pavg · (1 − 10^(−IL/10))

ここで IL は挿入損失 [dB]、Ppeak はパルス中のピーク電力である。DUTYは発熱には効くが、ピーク電力を入力している場合の瞬時電界を直接下げる係数ではない。

# 2. パルス幅による破壊電界補正

Ragan系の整理では、まず臨界パルス幅 tau_c を圧力 p [torr] から見積もる。

tau_c = 10^(−3) / p

パルス幅 tau_p が tau_c より長い場合は、短パルスによる破壊電界上昇を見込まず、CW相当として扱うのが安全である。短パルス側の参考式として、次の経験式を使う。

Eb [kV/cm] = 22.22 + 87.24 / {1 + (tau_p / 2.47×10^(−9))^0.648} K_tau = Eb / 22.8

Excelで使う実用的な形は次の通りである。

K_tau = Eb/22.8, if tau_p < tau_c K_tau = 1.0, if tau_p ≥ tau_c

# 3. 破壊電界に対するPRFの考え方

PRFは、破壊電界に対して単純な fPRF だけの関数として入れるよりも、前パルスの残留電離が次パルスまでに十分消えるかどうかを見るのが実務的である。

Trep = 1 / fPRF Toff = Trep − tau_p Roff = Toff / tau_c

Roff が大きいほど、パルス間隔が臨界パルス幅に比べて十分長く、前パルスの影響は小さいと見なせる。Roff が小さい場合は、multipulse breakdown の影響を疑い、実測またはより詳細な放電モデルが必要になる。

# 4. Excelに入れる実務用PRF係数

一次設計用には、KPRFを自動で決め切るよりも、入力係数として残し、補助判定で Toff/tau_c を表示する構成が安全である。

| 条件 | 推奨扱い | KPRFの目安 |
| --- | --- | --- |
| Roff ≥ 100 | 前パルスの影響は小さいと見る | 1.0 |
| 10 ≤ Roff < 100 | 通常は1.0。高信頼設計では保守係数を検討 | 0.9〜1.0 |
| Roff < 10 | multipulse影響を疑う。個別評価または試験推奨 | 0.8〜0.9など手入力 |
| Toff ≤ 0 | パルスが重なっており条件不成立 | 使用不可 |

最終的な破壊電界の許容値は、次のように係数を掛け合わせて評価する。

Eallow = Ebd,0 · δ · K_tau · KPRF · Kgas · Khumidity · Kpollution / SFE

ここで δ は相対空気密度補正、SFE は電界安全率である。PRF係数 KPRF は、Roffが十分大きい通常条件では 1.0 とする。Roffが小さい場合のみ保守的に下げる。

# 5. 代表計算例（修正版：途中で切れないように分解表示）

例として、パルス幅 44 μs、PRF 625 Hz、圧力 760 torr の場合を計算する。前版ではこの項の計算式を1つの横長ボックスに入れていたため、表示が途中で切れる可能性があった。ここでは行ごとに分解して表示する。

| 項目 | 計算式 | 計算結果 |
| --- | --- | --- |
| 入力：パルス幅 | tau_p = 44 μs = 44×10^(−6) s | 0.000044 s |
| 入力：PRF | fPRF = 625 Hz | 625 Hz |
| 入力：圧力 | p = 760 torr | 760 torr |
| パルス周期 | Trep = 1 / fPRF = 1 / 625 | 0.001600 s = 1.600 ms |
| パルス間の休止時間 | Toff = Trep − tau_p = 0.001600 − 0.000044 | 0.001556 s = 1.556 ms |
| 臨界パルス幅 | tau_c = 10^(−3) / p = 0.001 / 760 | 1.316×10^(−6) s = 1.316 μs |
| PRFリスク指標 | Roff = Toff / tau_c = 0.001556 / 1.316×10^(−6) | 約 1183 |
| パルス幅比 | tau_p / tau_c = 44 μs / 1.316 μs | 約 33.4 |

判定：Roff ≈ 1183 は 100 より十分大きいため、一次設計では前パルスの残留電離影響は小さいと見なし、KPRF = 1.0 と置く。

また tau_p/tau_c ≈ 33.4 であり、パルス幅は臨界パルス幅より十分長い。したがって短パルスによる破壊電界上昇も見込まず、K_tau = 1.0 とするのが安全である。

この例の一次設計値： KPRF = 1.0 K_tau = 1.0 DUTY = tau_p · fPRF = 44×10^(−6) × 625 = 0.0275 = 2.75%

注意：DUTY = 2.75% は平均電力・平均発熱の計算に使用する。ピーク電力が入力値の場合、DUTYを使って瞬時電界を下げてはいけない。

# 6. Excelシートへの実装案

| 項目 | 式または入力 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| DUTY | = パルス幅 × PRF | 発熱計算に使用 |
| Trep | = 1 / PRF | パルス周期 |
| Toff | = Trep − パルス幅 | パルス間の休止時間 |
| tau_c | = 1E−3 / p[torr] | 臨界パルス幅 |
| Roff | = Toff / tau_c | multipulseリスク指標 |
| K_tau | = IF(tau_p<tau_c, Eb/22.8, 1) | 短パルス補正 |
| KPRF | 標準 1.0。必要時に手入力で低減 | Roff小の場合に保守係数 |
| 最終破壊電界 | = Ebd0 × δ × K_tau × KPRF × その他係数 / SF | 許容電界判定に使用 |

# 7. 注意事項

PRFは発熱計算ではDUTYとして直接効くが、破壊電界を単純にDUTYで下げたり上げたりしない。

ピーク電力が入力値の場合、瞬時電界はピーク電力で決まり、DUTYは平均発熱に効く。

平均電力が入力値の場合は、Ppeak = Pavg/D でピーク電力を逆算し、そのピーク電力から電界を計算する。

Roffが小さい条件では、残留電離、表面状態、ガス種類、圧力、拡散長に依存するため、閉形式の簡易式だけで判定しない。

高信頼・高電力設計では、実機高電力試験、アーク検出、加圧保持試験、温度試験で確認する。

# 8. 参考文献・資料

| 資料 | URL |
| --- | --- |
| G. L. Ragan, Microwave Transmission Circuits, MIT Radiation Laboratory Series Vol. 9, McGraw-Hill, 1948. | https://web.mit.edu/klund/www/books/radlab.html |
| Gould and Roberts, Breakdown of Air at Microwave Frequencies, Journal of Applied Physics, 1956. | https://pubs.aip.org/aip/jap/article-pdf/27/10/1162/7922849/1162_1_online.pdf |
| Anderson et al., Breakdown in air-filled microwave waveguides, Journal of Applied Physics, 1984. | https://pubs.aip.org/aip/jap/article/56/5/1414/170570/Breakdown-in-air-filled-microwave-waveguides |
| Schadler, ATSC 3.0 Ready – Designing Antennas for Higher OFDM PAPR. | https://www.dielectric.com/wp-content/uploads/2018/04/Schadler-ATSC-3-Voltage.pdf |