EMI Filter Design 第19章
日本語要約・設計ノート

Chapter 19: Filter Design Techniques and Design Examples

作成目的：MIL-STD-461C CE03対応ACラインフィルタ設計手順書への理解補助

重要：本資料は著作権保護された書籍 Chapter 19 の逐語訳・全文翻訳ではありません。設計で使えるように、章の構成、設計ロジック、代表式、注意点を日本語で要約・再構成した学習用ノートです。原文の詳細な表現・図・例題の完全再現は行っていません。

対象文献：Richard Lee Ozenbaugh and Timothy M. Pullen, EMI Filter Design, Third Edition, CRC Press, Chapter 19 “Filter Design Techniques and Design Examples”.

# 目次

1. 第19章の位置づけ

2. 19.1 フィルタ設計要求

3. 19.2 設計技法

4. 19.3 設計前整理と設計フロー

5. 19.4 EMIフィルタ設計例の考え方

6. DMフィルタ設計：LDM, CX, dQネットワーク

7. CMフィルタ設計：LCM, CY, dQネットワーク

8. 19.5 四極LC構成とスタガ同調

9. 現在の回路構成への読み替え

10. チェックリスト

# 1. 第19章の位置づけ

第19章は、EMIフィルタを「理想的な伝達関数」ではなく、実際の電源・負荷・規格・実装制約を踏まえて設計するための章である。中心テーマは、必要な挿入損失を周波数帯域ごとに確保し、同時にフィルタQ、負荷との安定性、部品サイズ、飽和、調整余地を管理することである。

特にPWM電源、PFC、モータドライブのようなスイッチング回路では、入力フィルタが単にノイズを減らすだけでなく、制御系や入力インピーダンスと相互作用する。そのため、負性増分抵抗、フィルタ出力インピーダンス、dQダンピングを設計手順に含める必要がある。

| 観点 | 第19章での扱い | 設計手順書への反映 |
| --- | --- | --- |
| 要求 | 規格限度値とノイズスペクトルから必要挿入損失を決める | CE03限度線との差分でDM/CM別に減衰量を決める |
| 構成 | 2極LC、4極LC、CMチョーク、dQネットワークを組み合わせる | LDMを2段化し、CXとダンピングを段ごとに決める |
| 安定性 | スイッチング電源の負性増分抵抗に対してフィルタ出力インピーダンスを抑える | PFC入力の負性抵抗に対してZoutを確認する |
| 実装 | 理論値だけでなく、調整可能な未実装部品ランドを持たせる | CX/CY追加ランド、RXdump/RYdump未実装ランドを準備する |

# 2. 19.1 フィルタ設計要求

19.1では、EMIフィルタ設計は電気的な減衰量だけで決まるものではなく、形状、取り付け、環境条件、電圧・電流・容量・挿入損失などの複数制約で決まると整理されている。

機械制約：フィルタ体積、高さ、取付け方法、筐体接続、放熱。

環境制約：温度、振動、湿度、衝撃、航空機用途では400 Hz電源特有の電圧上昇。

電気制約：AC入力電圧、入力電流、漏れ電流、コンデンサ安全規格、インダクタ飽和。

EMC制約：DM/CMの必要減衰量、限度線、測定系、LISN、負荷インピーダンス。

設計の出発点は「フィルタ値を先に決める」ことではなく、「どの周波数で何dB不足しているか」を把握することである。

# 3. 19.2 設計技法

第19章では、EMIフィルタ設計には複数の進め方があるとされる。実務上は次の3つを組み合わせるのがよい。

| 手法 | 内容 | 長所 | 注意点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中間CE試験 | 装置単体または試作機で伝導ノイズを測り、DM/CMを分離して不足dBを求める | 実機に最も近い | 測定前に試作が必要 |
| 類似実績 | 同じ電源方式・同程度電力の過去フィルタを初期値にする | 早い | 基板・筐体・配線が変わると再現しない |
| 解析・合成・シミュレーション | 電流波形、FFT、LC伝達、SPICE、インピーダンスで設計する | 根拠を残しやすい | 寄生・実装でずれるため調整余地が必要 |

この章の立場は、数学だけで一発合格を狙うのではなく、解析で初期値を決め、試験で調整できる「防御的設計」にする、というものである。

# 4. 19.3 設計前整理と設計フロー

フィルタ設計前に、スイッチング電流のスペクトルを把握する。理想的にはSPICE等で入力電流・スイッチ電流を得てFFTを行い、基本波および高調波の振幅を限度値と比較する。

入力電源、負荷、変換器方式、スイッチング周波数、出力電力を整理する。

フィルタ無しのCEスペクトル、または推定スペクトルを作る。

DM成分とCM成分を分け、それぞれ必要減衰量を決める。

PFC/コンバータの負性増分抵抗を見積もる。

フィルタ出力インピーダンス上限を決める。

2極または4極のLC構成を選ぶ。

L/Cを決め、dQダンピングを入れ、SPICEと実測で確認する。

P_in = P_out / η I_in = P_in / V_in R_n ≈ - V_in / I_in = - η V_in^2 / P_out 設計目安： ¦Z_out,filter¦ << ¦R_n¦

負性増分抵抗は、フルロードかつ低ライン入力で最も厳しくなる。したがって、AC115 V入力の下限電圧条件で確認するのが安全である。

# 5. 19.4 EMIフィルタ設計例の考え方

原文の設計例は、PWM電源を対象に、スイッチング基本波で必要な減衰量を定め、2極LCから始め、部品値・Q・ダンピング・CMチョークを順に決める構成である。ここでは設計ロジックを抽出する。

## 5.1 ピーク高調波振幅を決める

スイッチング波形を矩形波・三角波・実測波形のいずれかで近似し、基本波振幅を推定する。簡易的には、矩形波の基本波成分はピーク値の2/π倍を目安にできる。三角波や不連続導通の電流波形では、実際の基本波振幅は矩形波近似より小さくなることがある。

I_1,peak ≈ (2/π) I_peak （矩形波近似の保守的目安） A_req[dB] = 20 log10(I_harmonic / I_limit) + Margin Margin：最低6 dB、初期設計では10 dB程度を推奨

## 5.2 2極LCのコーナ周波数を決める

2極LCフィルタは、共振周波数より十分高い領域で約40 dB/decの減衰を持つ。必要減衰量が大きすぎてコーナ周波数が低くなりすぎる場合、400 Hz入力での電圧上昇・無効電流・部品大型化が問題になる。その場合は4極化、すなわち2段LC化を検討する。

f_0 = 1 / (2π√(LC)) A(f_s) ≈ (f_s / f_0)^2 （2極、振幅比） f_0 ≈ f_s / √A A = 10^(A_req[dB]/20)

# 6. DMフィルタ設計：LDM, CX, dQネットワーク

DMフィルタでは、線間コンデンサCXと差動インダクタLDMでLC低域通過フィルタを作る。LDMは専用DMチョーク、またはCMチョークの漏れインダクタンスで一部を担うこともある。

## 6.1 LDMとCXの求め方

選んだコーナ周波数f0と特性インピーダンスZ0からLとCを決める。Z0を小さくするとフィルタ出力インピーダンスを下げやすいが、CXが大きくなり、400 Hz電流と突入・損失が増える。Z0を大きくするとCXは小さくできるが、PFCとの相互作用が起きやすい。

Z_0 = √(LDM / CX) LDM = Z_0 / (2π f_0) CX = 1 / (2π f_0 Z_0)

## 6.2 RC shunt dQ damping

RC shunt dQは、LC共振で出力インピーダンスが高くなることを抑えるための防御的なダンピング回路である。第19章では、RC shuntはフィルタQを下げ、PWMコンバータとの相互作用を抑えるために用いられる。

RXdump ≈ Z_0 （初期値） CXdump ≈ 1 / (2π f_problem RXdump) f_problem：LC共振周波数、または実測でピークが出る周波数

ただし400 Hz AC入力では、CXdumpを大きくすると400 Hz電流と抵抗損失が増える。実装時は抵抗電力を十分に余裕設計し、必要なら未実装ランドとして準備する。

## 6.3 Series LR damping

第19章では、RC shuntが大容量になり過ぎる場合の代替として、シリーズLR dQネットワークも扱われる。これは大型コンデンサを避けやすいが、高周波減衰を低下させる場合がある。したがって、損失低下分を見込んでLCのコーナ周波数や段数を再調整する必要がある。

現在のAC115 V/400 Hz/PFC入力フィルタでは、まずRC shuntを基本案とし、抵抗損失やコンデンササイズが厳しい場合にSeries LRを代替候補とするのが実務的である。

# 7. CMフィルタ設計：LCM, CY, dQネットワーク

CMノイズは、高dv/dt点と筐体・ヒートシンク・配線・一次二次間容量などの浮遊容量を通じて流れる。DMと異なり、電流波形から一意に決めにくいため、実測またはCstrayを含めたモデル化が重要である。

## 7.1 CMチョークのみの考え方

CMチョークは、線路電流の基本波やDM電流には飽和しにくく、CM成分に対して高いインピーダンスを与える。周波数が高くなるとコア材、巻線容量、漏れ、自己共振の影響を受けるため、インダクタンス値だけでなくインピーダンス曲線で確認する。

## 7.2 CYを加えた2極CMフィルタ

LCMとCYを組み合わせると、CMノイズに対して2極フィルタを構成できる。第19章の設計例では、DMフィルタのコーナ周波数の約10倍にCMコーナ周波数を置く考え方が示されている。ただし、実機では漏れ電流、筐体接続、Yコンデンサ安全規格、Cstrayが支配的となる。

f_CM = 1 / (2π√(LCM · CY_total)) CY_total = CY_line + CY_neutral + Cstray_equivalent CY ≈ 1 / ((2π f_CM)^2 LCM)

## 7.3 Common-mode dQ damping

LCMとCYも共振するため、CM側にもdQダンピングを用意する。第19章では、Yコンデンサに並列にRC shuntを追加し、共振点のゲインを下げる防御的設計が示されている。

RYdump ≈ Z0_CM ≈ √(LCM / CY_total) CYdump ≈ 1 / (2π f_problem RYdump)

CMダンピング部品は必ずしも初期実装する必要はない。実測でピークが出たときに実装できるよう、ランドと安全距離を確保しておくのが実用的である。

# 8. 19.5 四極LC構成とスタガ同調

第19章後半は、2極LCではコンデンサやインダクタが大きくなりすぎる場合に、4極LC、すなわち2段LCへ拡張する考え方を扱う。2段化により、同じ必要減衰量をより高いコーナ周波数で実現でき、部品値を小さくしやすい。

ただし、2つのLC段の共振周波数を一致させると段間相互作用が強くなり、共振ピークや出力インピーダンス増大が起きる。そこで、共振周波数を意図的に離すスタガ同調を使う。

f2 = k · f1 （k > 1） A_total ≈ (f_s/f1)^2 · (f_s/f2)^2 A_total = f_s^4 / (k^2 f1^4) f1 ≈ f_s / (√k · A_total^(1/4)) f2 ≈ √k · f_s / A_total^(1/4)

原文の例では、段間の周波数分離係数kを使って4極フィルタを設計し、部品値を実用的な範囲に収めている。現在のLDM 2段化では、k=1.3〜2程度から始め、必要減衰量とPFC安定性を見ながら調整する。

| 設計判断 | 推奨 |
| --- | --- |
| 2極でL/Cが大きすぎる | 4極化、つまりLDMを2段に分割する |
| 2段のf0が近い | スタガ同調で1.3〜2倍程度離す |
| PFC側で発振傾向 | PFC側段のRXdumpを下げる、CXdumpを増やす |
| 400 Hz損失が大きい | CX/CXdumpを減らし、LDMまたは段数で減衰を稼ぐ |

# 9. 現在の回路構成への読み替え

現在の対象は、AC115 V単相400 Hz入力、CE03対応ACラインフィルタ、PFCチョッパー、PFCインダクタ200 µH、スイッチング125 kHz、連続モード、効率90%、PFC出力300 V/320 W、その後に入力200〜400 V・出力48 VのDC/DCモジュールを接続する構成である。

| 項目 | 現在の設計方針 |
| --- | --- |
| DM基本構成 | LDMを2段化し、LDM1/CX1とLDM2/CX2をスタガ同調する |
| 初期値例 | LDM1=33 µH, CX1=0.47 µF / LDM2=68 µH, CX2=0.47 µF |
| DMダンピング | RXdump1≈10 Ω, CXdump1≈0.47 µF、PFC側はRXdump2≈8.2 Ω, CXdump2≈0.68 µFから確認 |
| CM基本構成 | LCM+CYを維持し、Cstrayを含めた実機評価を行う |
| DC/DC追加影響 | ACラインフィルタをむやみに大型化せず、PFC出力〜DC/DC入力にローカルフィルタとダンピングを設ける |
| 検証 | LISN + ACラインEMIフィルタ + 整流/PFC + 300 Vバス + DC/DC入力モデルで確認 |

PFC出力電圧を390 Vから300 Vへ下げること自体は、ACラインEMIフィルタのLDM/CX/LCM/CYを直ちに変更する要因ではない。一方、DC/DCモジュール追加により、PFC出力側で新たなスイッチングノイズ源と負性抵抗が増えるため、PFC出力側のローカルフィルタ設計が重要になる。

# 10. チェックリスト

| 確認項目 | 判定基準 |
| --- | --- |
| 必要減衰量 | フィルタ無しスペクトルとCE03限度線との差分に6〜10 dBマージンを加える |
| DM/CM分離 | 電流プローブまたはノイズセパレータで分離し、部品を混同しない |
| LDM電流定格 | AC入力RMS、ピーク、PFCリップル、温度上昇を満足する |
| LDM飽和 | フルロード・低ライン・突入・過渡で飽和しない |
| CX/CXdump | 400 Hz電流、突入、抵抗損失、安全規格を満足する |
| フィルタ出力インピーダンス | PFC入力負性抵抗に対して十分小さい |
| LCM/CY | 漏れ電流、筐体接続、Cstrayを含めて評価する |
| レイアウト | 入力/出力を離す。2段インダクタは直交配置を基本とする |
| 調整余地 | 未実装のCX/CY/ダンパランドを用意する |
| 実測 | 50 Ω挿入損失だけでなく、実機接続状態で評価する |

# 参考文献

Richard Lee Ozenbaugh and Timothy M. Pullen, EMI Filter Design, Third Edition, CRC Press, Chapter 19 “Filter Design Techniques and Design Examples”.

Robert W. Erickson, “Optimal Single Resistor Damping of Input Filters”.

R. D. Middlebrook, “Input Filter Considerations in Design and Application of Switching Regulators”.

Fu-Yuan Shih et al., “A Procedure for Designing EMI Filters for AC Line Applications,” IEEE Transactions on Power Electronics, 1996.

Shuo Wang et al., “Effects of Parasitic Parameters on EMI Filter Performance,” IEEE Transactions on Power Electronics, 2004.

玉手道雄ほか「半導体電力変換装置に接続したEMIフィルタの減衰特性評価法」電気学会論文誌D, 2012.