MIL-STD-461C CE03対応
ACラインEMIフィルタ設計手順書

改訂5：PFC出力300 V / 320 W + 後段DC/DCモジュール構成版

対象：AC115 V単相400 Hz → ACラインEMIフィルタ → 整流/Boost PFC → DC300 Vバス → DC/DCモジュール（200〜400 V入力, 48 V出力）

注意：本書は初期設計・検証手順であり、MIL-STD-461C CE03適合を保証するものではない。実際の限度線、LISN、配線、筐体、接地、PFC制御、DC/DCモジュール、部品SRF/ESR/ESL、温度上昇で必ず確認する。

# 改訂5の要点

PFC出力条件を「DC390 V / 250 W」から、現在構成の「DC300 V / 320 W」に変更した。

ACラインEMIフィルタは、LDM/CX/LCM/CYの基本周波数設計値を大きく変えず、320 W化に合わせて電流定格・温度上昇・ダンピングを再評価する方針にした。

LDMは単段150 µH級を避け、2段DMフィルタ（LDM1=33 µH, LDM2=68 µHを第一候補）を主体に整理した。

PFC出力300 V化により、PFC単体のスイッチノード電圧振幅と入力ピーク付近のインダクタリップルは390 V時より低下する。一方、DC/DCモジュール追加でPFC出力側に新たなノイズ源と負性抵抗相互作用が生じるため、PFC出力〜DC/DC入力間のローカルフィルタを別設計対象として追加した。

検証モデルを「LISN + ACラインEMIフィルタ + 整流/PFC + 300 V DCバス + DC/DC入力モデル」へ更新した。

# 目次

1. 適用範囲と設計思想

2. 現在の回路構成と計算前提

3. 300 V化・DC/DC追加によるEMIフィルタ変更要否

4. CE03対応ACラインフィルタ設計フロー

5. 必要減衰量とコーナ周波数

6. DM設計：LDM, CX（2段スタガ同調を主体）

7. DMダンパ：CXdump, RXdump

8. CM設計：LCM, CY

9. CMダンパ：CYdump, RYdump

10. PFC入力フィルタ相互作用

11. PFC出力300 V + DC/DCモジュール入力フィルタの扱い

12. 現在構成での初期値例

13. LTspice/実測検証

14. 実装チェックリスト

付録A. 式一覧

付録B. 参考文献と反映内容

# 1. 適用範囲と設計思想

本手順書は、MIL-STD-461C CE03を想定した単相AC115 V/400 Hz入力機器のACラインEMIフィルタ初期設計手順である。対象の主回路は、ACラインEMIフィルタ後段にBoost PFCを配置し、PFC出力をDC300 Vとして、その後に入力200〜400 V、出力48 VのDC/DCモジュールを接続する構成である。

ACラインEMIフィルタの主眼は、PFCの125 kHzスイッチングに起因する差動モード（DM）ノイズと、PFCスイッチングノード・ヒートシンク・筐体・配線容量を介して流れるコモンモード（CM）ノイズを、CE03測定点で限度線以下にすることである。

DMはLDM/CXを主体に低域側の減衰を作る。ただし400 Hz電源ではCX無効電流とLC共振上昇を必ず確認する。

CMはLCM/CYを主体にするが、CYを増やすほど漏れ電流が増えるため、Cstray込みで効果を判断する。

PFCとDC/DCは制御帯域内で一定電力負荷に近く、入力インピーダンスが負性抵抗的に見える。フィルタはEMI部品であると同時に安定性部品でもある。

初期設計は2次LCの40 dB/dec近似で行い、最終値はLISN・実負荷・配線・筐体・寄生要素を含めたLTspice解析と実測で決める。

# 2. 現在の回路構成と計算前提

現在の設計対象を以下のように定義する。DC/DCモジュールの詳細設計は今後のため、本手順書ではACラインEMIフィルタの初期値を決めつつ、PFC出力〜DC/DC入力境界で必要となる検討項目を明確にする。

| 項目 | 値 | 設計上の意味 |
| --- | --- | --- |
| 入力電源 | AC115 V rms, 単相, 400 Hz | 400 HzなのでX/Y容量の無効電流、ダンパ抵抗損失、低周波共振上昇に注意 |
| ACラインEMIフィルタ | DM 2段 + CMチョーク/Y容量 + dQ用RCパッド | 単段150 µH級LDMを避け、2段スタガ同調を主体にする |
| PFC方式 | Boost PFC, CCM | 125 kHz基本波と高調波がDMノイズ源 |
| PFCインダクタ | 200 µH | PFC入力側の電流リップルと入力インピーダンスに関係 |
| PFCスイッチング周波数 | 125 kHz | CE03低域側に近い主ノイズ候補 |
| PFC出力 | DC300 V, 320 W | DC/DCモジュール入力バス。390 V案よりバス電圧は低い |
| PFC効率 | 90 % | AC入力電力 Pin=Pout/η の見積りに使用 |
| 後段DC/DCモジュール | 入力200〜400 V, 出力48 V | 設計詳細は今後。PFC出力側に別途ローカル入力フィルタ検討が必要 |

| 計算項目 | 値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| PFC入力電力 Pin | 355.6 W | 320 W / 0.90 |
| AC入力電流 Irms | 3.09 A | PF≈1の平均的な入力rms電流 |
| AC入力電流ピーク | 4.37 A | 正弦波入力電流仮定 |
| PFC出力電流 | 1.07 A | 320 W / 300 V |
| Boostデューティ（入力ピーク時） | 0.458 | D = 1 - Vpk/Vdc |
| Boostインダクタ電流リップル | 2.98 A p-p | 入力ピーク時の近似値 |
| PFC入力の負性抵抗目安 | -37.2 Ω | 低周波では -Vac²/Pin と見る |
| 最低入力103.5 V時の負性抵抗目安 | -30.1 Ω | ±10 %低入力での安定性確認目安 |
| DC/DC入力負性抵抗目安 @300 V | -281 Ω | DC/DCを320 W一定電力負荷と見た場合 |

# 3. 300 V化・DC/DC追加によるEMIフィルタ変更要否

PFC出力電圧を390 Vから300 Vに下げても、同じPFC出力電力と効率であればAC入力電力とAC入力電流はほぼ変わらない。したがって、ACラインEMIフィルタのLDM/CX/LCM/CYの基本周波数設計は大きく変更しない方針でよい。ただし、320 W化により250 W時より入力電流が増えるため、電流定格、飽和、銅損、温度、ダンピング抵抗損失は再評価する。

| 対象 | 390 V/250 W案からの変更判断 | 設計アクション |
| --- | --- | --- |
| LDM/CX | 基本値は維持可能。125 kHzは不変で、PFC入力電力増加による必要減衰の増分は数dB程度の見込み。 | 2段DM値を維持し、電流定格・DCR・温度・ダンパを320 Wで再確認 |
| LCM/CY | PFC単体ではバス電圧低下によりCM電圧振幅は下がる方向。ただしDC/DC追加で新CM経路が増える。 | AC側CM初期値は維持。Cstray込みモデルと実測でCY/LCMを調整 |
| RXdump/CXdump | PFC入力負性抵抗の絶対値が250 W時より小さくなるため、PFC側段のダンピングを強めに確認。 | Stage-2は8.2 Ω/0.68 µF程度から確認。抵抗は1 W以上から選定 |
| PFC出力側 | DC300 VバスにDC/DCモジュールが接続され、新しいスイッチング電流源になる。 | PFC出力コンデンサ、DC/DC入力フィルタ、ローカルCM経路を別途設計 |
| 検証モデル | PFC単体では不十分。 | PFC + DC/DC入力モデルまで含めてACライン戻りノイズを評価 |

# 4. CE03対応ACラインフィルタ設計フロー

CE03試験条件を確定する：限度線、LISN、測定帯域、ケーブル長、筐体/FG接続、負荷条件、PFC/DC-DC動作モード。

フィルタ無しでベースラインノイズを測定し、可能ならCM/DMに分離する。測定できない初期段階ではPFCの125 kHz基本波と高調波を主対象にする。

DMは125 kHz基本波と高調波に対し、2段LDM/CXをスタガ同調させて必要減衰を作る。400 HzでのCX無効電流と電圧上昇を同時に確認する。

DMダンパはStage-2（PFC側）を優先して入れ、フィルタ出力インピーダンスをPFC入力負性抵抗に対して十分低くする。

CMはLCM/CYで初期設計し、Cstrayを含めて共振周波数と減衰を確認する。CYは漏れ電流と安全要求を最優先する。

PFC出力300 Vバスには、DC/DCモジュール入力用のローカルフィルタを別に設け、ACラインEMIフィルタにDC/DCの高周波電流を戻さない。

LTspiceでLISN + ACラインEMIフィルタ + 整流/PFC + DC300 Vバス + DC/DC入力モデルを入れ、CE03測定点・入力電流・DCバス電圧・抵抗温度を確認する。

試作時は未実装パッドを利用して、CX/CY/ダンパ抵抗/ダンパ容量を周波数ピークに合わせて投入する。

# 5. 必要減衰量とコーナ周波数

フィルタ無しノイズをCM/DMに分け、限度線に対して不足する減衰量を周波数ごとに求める。

Areq_DM(f) = Vbase_DM(f) - Vlimit(f) + Mmargin

Areq_CM(f) = Vbase_CM(f) - Vlimit(f) + Mmargin

2次LCの初期設計では、対象周波数 ftest における必要減衰量 Areq から、概略コーナ周波数を次式で逆算する。

fc ≈ ftest / 10^(Areq/40)

400 Hz入力ではfcを低くしすぎない。fcを下げないと必要減衰量が不足する場合は、単段L/Cを大きくするより、2段化、スタガ同調、ノッチ/Cauer補助、PFCスイッチング波形改善を優先する。

| 要求例 | 2次LC換算fc | 判断 |
| --- | --- | --- |
| Areq=20 dB at 125 kHz | 約39.5 kHz | 単段LCでも現実的。2段化なら各段を高めのfcにできる。 |
| Areq=30 dB at 125 kHz | 約22.2 kHz | 400 Hz電圧上昇とQ管理が重要。 |
| Areq=40 dB at 125 kHz | 約12.5 kHz | 単段では部品が大きくなりやすい。2段化を優先。 |
| Areq=60 dB at 125 kHz | 約4.0 kHz | 400 Hz系では単段LCに不向き。構成見直しが必要。 |

# 6. DM設計：LDM, CX（2段スタガ同調を主体）

DMフィルタは、ライン-ニュートラル間のスイッチング電流をライン側へ戻さないための低域通過フィルタである。今回の構成では、単段150 µH級LDMを避け、2段のLDM/CXをスタガ同調する。

fc_i = 1 / (2π√(LDM_i · CX_i))

Z0_i = √(LDM_i / CX_i)

A_i(ftest) ≈ 40 log10(ftest / fc_i)　（ftest ≫ fc_i の2次LC近似）

2段の共振周波数を一致させるとQピークが重なりやすいため、fcの比を1.3〜2程度ずらす。PFC側段は、PFC入力インピーダンスとの相互作用を受けるため、ダンピングを強めに設計する。

| 項目 | LDM [µH] | CX [µF] | fc [kHz] | Z0 [Ω] | 125 kHz理想減衰 [dB] | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 単段参考 | 150 | 1.0 | 13.0 | 12.2 | 39.3 | 大型化しやすい。CX電流≈0.289 A。 |
| 2段 Stage-1 ライン側 | 33 | 0.47 | 40.4 | 8.4 | 19.6 | 高めfcで低周波上昇を抑える。 |
| 2段 Stage-2 PFC側 | 68 | 0.47 | 28.2 | 12.0 | 25.9 | PFC側の主DM吸収段。強めにダンプ。 |
| 2段合計 | 最大68 / 合計101 | 合計0.94 | - | - | 約45.5（実用上は-6〜10 dBで評価） | 最大Lを150→68 µHへ低減。合計CX電流≈0.272 A。 |

注：上表は測定前の初期値である。PFC入力の整流器導通状態、CMチョーク漏れインダクタンス、PFC入力コンデンサ、配線インダクタンス、部品SRFにより実効減衰は変わる。

# 7. DMダンパ：CXdump, RXdump

CXdump/RXdumpは、LDM/CXが作る共振ピークを抑え、PFC負性抵抗との相互作用を避けるためのdQネットワークである。基本は、主CXと並列に「RXdump + CXdump」の直列RCを追加する。

Erickson Rf-Cb Parallel Dampingの設計式を使う場合：

n = CXdump / CX

RXdump = Z0_DM · √(((2+n)(4+3n))/(2n²(4+n)))

Ozenbaugh型RC shuntとして実務的に決める場合：

RXdump ≈ Z0_DM または設計インピーダンス、CXdump ≈ 1/(2π · fproblem · RXdump)

今回の320 W構成では、PFC入力負性抵抗の絶対値が約37 Ωであり、低入力時は約30 Ωまで小さくなる。したがってPFC側Stage-2は8〜10 Ω程度の強めダンピングを確認する。

| 段 | 推奨初期値 | 400 Hz抵抗損失目安 | 狙い/注意点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage-1 ライン側 | RXdump1=10 Ω, CXdump1=0.47 µF | 0.18 W | 高めfcの段。必要なら0.22 µFへ下げて損失低減。 |
| Stage-2 PFC側 | RXdump2=8.2 Ω, CXdump2=0.68 µF | 0.32 W | PFC入力安定性を優先。抵抗は1 W以上から検討。 |
| Erickson n=0.33参考 Stage-1 | RX≈29 Ω, CXdump≈0.155 µF | 約0.06 W | 低損失だがPFC側安定性には弱い場合がある。 |
| Erickson n=0.33参考 Stage-2 | RX≈42 Ω, CXdump≈0.155 µF | 約0.08 W | EMIピークだけなら有効。起動/負荷急変は要確認。 |

400 Hz入力では、ダンパ抵抗損失を必ず計算する。抵抗値を下げ、CXdumpを増やすほどPFC相互作用には強くなるが、400 Hzの抵抗損失と発熱が増える。

# 8. CM設計：LCM, CY

CMフィルタは、ライン2本が同相で筐体/FGに対して動くノイズを抑える。単相2線で各線から筐体へ同じCYを入れる場合、CM等価容量は概略2CYとなる。さらにPFCスイッチングノード、ヒートシンク、配線、DC/DCモジュールの一次-筐体容量などのCstrayが並列に効く。

Ceff_CM = 2·CY + Cstray

fc_CM = 1 / (2π√(LCM · Ceff_CM))

Z0_CM = √(LCM / Ceff_CM)

CYは漏れ電流制限と安全規格が最優先である。400 Hzでは50/60 Hzより漏れ電流が大きくなるため、最初は2.2 nF/line程度から開始し、Cstray込みの実機評価でLCMを増やすべきかCYを増やすべきか判断する。

| 項目 | 初期値例 | 確認事項 |
| --- | --- | --- |
| LCM | 2.2 mH以上, 定格4 A rms以上 | 125 kHzで十分なCMインピーダンス、巻線容量、SRF、温度を確認 |
| CY | 2.2 nF/line | 400 Hz漏れ電流≈0.64 mA/line（115 V対筐体仮定） |
| Cstray | 実測/仮定で追加 | PFCヒートシンク、スイッチングノード、DC/DC一次-筐体容量を含める |
| CM高周波補助 | 小型フェライト/追加CMチョーク | 数MHz以上で主LCMの巻線容量が効く場合に追加 |

# 9. CMダンパ：CYdump, RYdump

CYdump/RYdumpは、LCMとCY/Cstrayが作るCM共振ピークを抑えるための直列RCダンパである。各ラインから筐体へ、通常のCYと並列になる形で「RYdump + CYdump」を配置する。初期段階では未実装パッドとして用意し、CMピークが確認された場合に投入する。

| ケース | 推奨初期値/式 | 注意点 |
| --- | --- | --- |
| 初期未実装 | RYdump=470 Ω〜1.5 kΩ, CYdump=1〜4.7 nF | CMピーク周波数が見えるまで未実装でもよい。 |
| 125 kHz周辺ピーク | RYdump≈Z0_CM, CYdump=1/(2π·125 kHz·RYdump) | CY合計と漏れ電流を再計算。 |
| 数MHzピーク | 小容量Y + 短い筐体接続を優先 | Rよりもリード/接地インダクタンスと入出力結合が支配的になりやすい。 |

RYdump/CYdumpは安全部品としての要求を満たす必要がある。ライン-筐体に接続される可能性があるため、抵抗の耐圧、難燃性、単一故障時、温度を確認する。

# 10. PFC入力フィルタ相互作用

PFCは制御帯域内で一定電力負荷に近く、入力側から見ると負性増分抵抗を示す。今回の条件では、115 V入力で約 -37 Ω、103.5 V低入力で約 -30 Ωが目安である。入力フィルタの出力インピーダンスがこの値に近づくと、発振、低周波リンギング、入力電流波形悪化、起動不良を起こしやすい。

|Zout_filter(jω)| << |Zin_PFC(jω)|　（目安：1/3〜1/5以下、できれば10 dB以上の余裕）

PFC側Stage-2のダンピングを優先して調整する。

PFC電流ループ/電圧ループ帯域と、DM/CMフィルタの共振周波数が重ならないよう確認する。

PFC平均モデルで、フィルタ出力点に電流注入してZout_filterを求める。

起動、負荷急変、入力電圧ディップ、400 Hz電源の歪みでフィルタ共振が励起されないか確認する。

# 11. PFC出力300 V + DC/DCモジュール入力フィルタの扱い

PFC出力を300 Vに下げること自体は、ACラインEMIフィルタのLDM/CX/LCM/CYを厳しくする方向ではない。ただし、PFC出力にDC/DCモジュールを追加すると、300 Vバス上に新しい高周波電流源が現れる。ACラインEMIフィルタでこれを吸収しようとせず、PFC出力〜DC/DC入力間にローカルフィルタと十分なデカップリングを設ける。

| 検討項目 | 設計方針 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| PFC出力コンデンサ | 800 HzリップルとDC/DC入力リップルの両方を確認 | 300 V化で同容量時の800 Hzリップルは390 V時より約1.3倍になりやすい |
| DC/DC入力ローカルフィルタ | PFC出力直近ではなくDC/DC入力直近に配置。必要なら小型CMチョーク + DM LC + ダンパ | DC/DCの高周波電流を300 Vバス配線へ拡散させない |
| DC/DC入力負性抵抗 | Rin≈-Vbus²/Pdc。300 V/320 Wで約 -281 Ω | 入力フィルタを付けると相互作用するためZoutを十分低くする |
| 一次-二次間容量 | 絶縁型の場合、一次-二次容量とY容量の戻り経路を設計 | 48 V出力線や筐体へCM電流が流れる |
| FG/筐体接続 | PFC、DC/DC、EMIフィルタケースの接続点を意図して決める | 複数接地点のループ/相互インダクタンスでCMが悪化する |
| 周波数干渉 | DC/DCのfswとPFC 125 kHzのビート/高調波を確認 | CE03帯域のピークが増える可能性がある |

DC/DCモジュールの入力電圧範囲は200〜400 Vなので、300 Vバスは範囲中央に近い。ただし入力200 V付近でのDC/DC入力負性抵抗は約 -125 Ωまで小さくなるため、DC/DC入力フィルタは最低入力でも安定するよう設計する。

# 12. 現在構成での初期値例

以下は、CE03限度線とベースラインノイズが未確定の場合の「たたき台」である。測定後に必ず変更する。

| 部品 | 推奨初期値 | 根拠/確認事項 |
| --- | --- | --- |
| LDM1 | 33 µH, 4 A rms以上, Isat 8 A以上 | ライン側高めfc。DCRと温度を確認。 |
| CX1 | 0.47 µF, X定格品 | 400 Hz電流≈0.136 A。リップル電流と温度を確認。 |
| RXdump1/CXdump1 | 10 Ω / 0.47 µF | Stage-1のQ抑制。P≈0.18 W@400 Hz、1 W以上推奨。 |
| LDM2 | 68 µH, 4 A rms以上, Isat 8 A以上 | PFC側主DM吸収段。最大ピーク電流余裕を確認。 |
| CX2 | 0.47 µF, X定格品 | 400 Hz電流≈0.136 A。PFC整流入力近くに配置。 |
| RXdump2/CXdump2 | 8.2 Ω / 0.68 µF | PFC相互作用を抑える強めの初期値。P≈0.32 W@400 Hz、1〜2 W推奨。 |
| LCM | 2.2 mH以上, 4 A rms以上 | CM主チョーク。巻線容量/SRF/漏れLを確認。 |
| CY | 2.2 nF/line | 400 Hz漏れ電流≈0.64 mA/line。安全要求で上限を決める。 |
| RYdump/CYdump | 未実装、候補680 Ω/2.2 nF/line | CMピークが出たときだけ投入。漏れ電流と安全を再確認。 |
| PFC出力ローカルC | 容量はPFC制御/800 Hzリップルで決定 | DC/DC入力リップル電流定格も含める。 |
| DC/DC入力フィルタ | 未定：DC/DC詳細設計時に別途決定 | ACラインEMIフィルタの代わりにDC/DC高周波電流を局所処理。 |

# 13. LTspice/実測検証

| 検証 | 見る量 | 合否判断 |
| --- | --- | --- |
| DM AC解析 | LISN 50 Ω測定点のDM電圧、LDM/CX伝達関数 | 125 kHzと高調波でAreqを満たす。400 Hzで電圧上昇がない。 |
| CM AC解析 | ライン2本同相励振、筐体基準、Cstray込み | LCM/CY/Cstrayの共振点、CYdump投入効果を確認。 |
| PFC平均モデル | フィルタ出力インピーダンスとPFC入力インピーダンス | Middlebrook条件。低入力103.5 V、320 Wで余裕確認。 |
| PFC + DC/DCモデル | 300 Vバス電圧、DC/DC入力電流、ACライン戻りノイズ | DC/DC由来のノイズがACライン側へ戻らない。 |
| 過渡解析 | 400 Hz入力、125 kHz PFC、負荷320 W、起動/負荷急変 | ダンパ温度、入力電流、DC300 Vリップル、発振なし。 |
| 実測 | フィルタ無し/有り、CM/DM分離、部品温度 | 限度線との差分、ピークの原因切り分け。 |

# 14. 実装チェックリスト

| 項目 | 確認内容 | 未対策時のリスク |
| --- | --- | --- |
| 入力と出力を離す | フィルタのライン側とPFC側配線を近接・並走させない。 | 寄生容量でフィルタをバイパスする。 |
| LDM1/LDM2の磁気結合 | インダクタを離す。可能なら磁束軸を90°ずらす。 | 2段化の効果が減り、ピークが増える。 |
| Y電流の戻り経路 | CY/CYdumpの筐体接続は最短・低インダクタンスにする。 | 数MHz以上でCM減衰が崩れる。 |
| PFCスイッチングノード | EMIフィルタ出力・CY接続点・DC/DC入力配線から距離を取る。 | CM結合が増える。 |
| DC/DC入力配線 | 300 Vバス配線のループ面積を小さくし、ローカルCを近接。 | DC/DCの高周波電流がPFC/AC側へ戻る。 |
| Xコンデンサ電流 | 400 Hz無効電流と125 kHzリップル電流を確認。 | 発熱・寿命・電源容量悪化。 |
| ダンパ抵抗 | 実効電力、パルス、温度、難燃性を確認。 | 焦げ、値変化、長期劣化。 |
| 未実装パッド | CX, CY, CXdump, CYdumpを段階投入できるパッドを残す。 | 試験時に改造できない。 |
| 筐体/FG | フィルタケースを筐体へ面接触、塗装や酸化膜に注意。 | 浮いたフィルタになりCMが効かない。 |

# 付録A. 式一覧

Pin = Pout / η

Irms ≈ Pin / Vac

Rin,neg ≈ -Vac² / Pin

Dpeak ≈ 1 - Vpk/Vdc

ΔIL ≈ Vpk·Dpeak/(LPFC·fsw)

fc_DM_i = 1/(2π√(LDM_i·CX_i))

Z0_DM_i = √(LDM_i/CX_i)

A_i(ftest) ≈ 40log10(ftest/fc_i)

ICX_400 = 2π·400·CX·Vac

P_R_400 = (Vac/√(R² + Xc_400²))²·R

Xc_400 = 1/(2π·400·C)

n=CXdump/CX

RXdump(Erickson)=Z0·√(((2+n)(4+3n))/(2n²(4+n)))

Ceff_CM = 2CY + Cstray

fc_CM = 1/(2π√(LCM·Ceff_CM))

Z0_CM = √(LCM/Ceff_CM)

DC/DC入力負性抵抗目安：Rin,DCDC ≈ -Vbus²/Pdc

# 付録B. 参考文献と反映内容

| 文献 | 本手順書への反映 |
| --- | --- |
| Ozenbaugh & Pullen, EMI Filter Design, 3rd ed. | 400 Hzフィルタ、RC shunt/dQネットワーク、単相ACフィルタ、CM/DM設計、フィルタ出力インピーダンス、実装上の妥協要因。 |
| Shih et al., A Procedure for Designing EMI Filters for AC Line Applications | CM/DM分離、必要減衰量、40 dB/dec近似によるACラインEMIフィルタ設計。 |
| 玉手ほか, 半導体電力変換装置に接続したEMIフィルタの減衰特性評価法 | 50 Ω挿入損失と実機接続時減衰の差、Cstray込みCM評価。 |
| Middlebrook, Input Filter Considerations in Design and Application of Switching Regulators | 負性増分抵抗、入力フィルタ出力インピーダンス、2段フィルタの共振周波数分離と安定性条件。 |
| Erickson, Optimal Single Resistor Damping / Fundamentals of Power Electronics Chapter 10 | R-Cb最適ダンピング式、フィルタ出力インピーダンスのピーク抑制、カスケード段の設計。 |
| Basso, Input Filter Interactions with Switching Regulators | 一定電力負荷としての負性抵抗、SPICE平均モデル、実測での入力インピーダンス確認。 |
| Wang et al., EMI filter parasitic/grounding path papers | 寄生結合、入出力結合、接地経路インダクタンス、Sパラメータ評価。 |