Power_Sweep シートの計算過程まとめ

対象ファイル: waveguide_te10_power_handling_extended_JP_Ragan_2_no_misread_fixed.xlsx

本資料は、Excelブック内の Power_Sweep シートで行っている「ピーク進行波電力スイープ」の計算過程を、セル参照と式の意味が追えるように整理したものです。

# 1. Power_Sweep シートの役割

Power_Sweep は、ピーク進行波電力を 1 kW から 80 kW まで変化させ、各ピーク電力で次の2つを同時に判定します。

絶縁破壊側: TE10 進行波電界 → VSWRによる定在波電界 → 部品局所電界係数 K_E を反映し、設計許容電界と比較します。

熱側: Duty により平均電力を求め、合計挿入損失から平均RF損失を算出し、Components シートで求めた熱制限ピーク電力と比較します。

総合判定: 絶縁破壊判定と熱判定の両方が合格であれば「合格」とします。

重要: Duty は平均電力・発熱量に効く係数であり、ピーク電力を入力している場合の瞬時電界を Duty で下げるものではありません。

# 2. 計算で使用する主要入力セル

| セル | 記号 | 内容 | 単位 | Power_Sweepでの使い方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inputs!B10 | a | 内側幅 a_inner | m | TE10電界計算に使用 |
| Inputs!B11 | b | 内側高さ b_inner | m | TE10電界計算に使用 |
| Inputs!B21 | Z_TE | TE10波動インピーダンス | Ω | E = sqrt(4 Z_TE P/(a b)) に使用 |
| Inputs!B40 | D | Duty比 | - | D = pulse_width × PRF。平均電力計算に使用 |
| Inputs!B43 | ¦Γ¦ | 反射係数絶対値 | - | ¦Γ¦ = (VSWR-1)/(VSWR+1) |
| Inputs!B44 | 1-¦Γ¦² | 供給電力比 | - | 供給ピーク電力表示用 |
| Inputs!B63 | E_allow | 設計許容電界 | V/m | 補正後絶縁破壊電界 / 電界安全率 |
| Components!G10 | K_E,max | 有効部品の最大局所電界係数 | - | 局所ピーク電界計算に使用 |
| Components!J10 | loss fraction | 合計挿入損失からの損失率 | - | RF平均損失計算に使用 |
| Components!N10 | P_peak,thermal | 熱制限ピーク進行波電力 | kW | 有効部品ごとの熱制限の最小値 |

# 3. Power_Sweep の列ごとの計算式

以下は代表行 Power_Sweep!4 行目の式です。5行目以降も同じ式構造で、A列のピーク進行波電力だけを変えて繰り返します。

| 列 | 項目 | Excel式 | 意味・注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ピーク進行波電力 [kW] | 手入力/スイープ値 | 評価対象のピーク進行波電力。現在は 1～80 kW の整数値。 |
| B | 供給ピーク電力 [kW] | =A4*Inputs!B44 | 反射を考慮して「正味供給電力」表示を行う参考列。B列は電界計算の主入力ではありません。 |
| C | 進行波E [kV/m] | =SQRT(4*Inputs!B21*A4*1000/(Inputs!B10*Inputs!B11))/1000 | TE10の進行波ピーク電界。Pは A4[kW]×1000 でW換算。 |
| D | 定在波E [kV/m] | =C4*(1+Inputs!B43) | VSWRによる最大電界上昇を反映。Emax = Eforward × (1+¦Γ¦)。 |
| E | 局所E [kV/m] | =D4*Components!G10 | 有効部品の最大局所電界係数 K_E を反映。絶縁破壊判定で比較する電界。 |
| F | 設計許容E [kV/m] | =Inputs!B63/1000 | 補正後絶縁破壊電界に安全率をかけた値を kV/m 表示。 |
| G | 電界利用率 [-] | =E4/F4 | 1未満なら絶縁破壊側は合格。 |
| H | 平均電力 [kW] | =A4*Inputs!B40 | Pavg = Ppeak × Duty。 |
| I | 合計RF損失 [W] | =H4*1000*Components!J10 | 平均電力をWに直し、合計挿入損失から求めた損失率を掛ける。 |
| J | 熱制限 [kW] | =Components!N10 | 有効部品の熱制限ピーク電力の最小値。 |
| K | 熱利用率 [-] | =A4/J4 | 1未満なら熱側は合格。 |
| L | 絶縁破壊判定 | =IF(G4<1,"合格","NG") | 電界利用率で判定。 |
| M | 熱判定 | =IF(K4<1,"合格","NG") | 熱利用率で判定。 |
| N | 総合判定 | =IF(AND(L4="合格",M4="合格"),"合格","NG") | 絶縁破壊側と熱側のAND判定。 |

# 4. 絶縁破壊側の計算フロー

進行波ピーク電界：E_forward = sqrt(4 * Z_TE * P_peak / (a * b))

Excelでは P_peak = A列[kW]×1000 とし、結果を kV/m に換算します。

VSWR補正後の定在波最大電界：E_standing = E_forward * (1 + |Γ|)

|Γ| は Inputs!B43 です。

部品局所電界：E_local = K_E,max * E_standing

K_E,max は Components!G10 です。有効化した部品の中で最大の局所電界係数を使います。

設計許容電界：E_design = E_bd_corrected / SF_E

Excelでは Inputs!B63 に V/m で保存し、Power_Sweepでは kV/m に換算しています。

電界利用率：Util_E = E_local / E_design

Util_E < 1 なら絶縁破壊判定は合格です。

Dashboard で表示される「絶縁破壊で制限されるピーク進行波電力」は、同じ関係を逆算した値です。Power_Sweep自体は候補ピーク電力ごとに利用率を計算して合否を表示します。

# 5. 熱側の計算フロー

平均進行波電力：P_avg = P_peak * Duty

Duty はパルス幅×PRFです。ここで初めてパルス幅・PRFが平均発熱に反映されます。

合計挿入損失からの損失率：loss_fraction = 1 - 10^(-IL_total/10)

IL_total は Components!F10 の合計挿入損失[dB]です。

合計RF平均損失：P_loss = P_avg * 1000 * loss_fraction

Power_Sweep!I列はW表示です。これはピーク損失ではなく平均損失です。

熱制限ピーク電力：P_peak,thermal = min(P_peak,thermal,i)

Components!N10 に有効部品ごとの熱制限ピーク電力の最小値が入ります。

熱利用率：Util_T = P_peak / P_peak,thermal

Util_T < 1 なら熱判定は合格です。

# 6. Components シート側の合計値との関係

Power_Sweep は、熱損失率・局所電界係数・熱制限値を Components シートから参照します。Components シートでは部品ごとの「使用 1/0」により有効部品だけを合計または制限値判定に反映します。

| セル | 内容 | Excel式 | Power_Sweepでの役割 |
| --- | --- | --- | --- |
| Components!F10 | 合計挿入損失 IL_total [dB] | =SUMPRODUCT(B3:B8,F3:F8) | 使用=1の部品だけのILを合計。 |
| Components!G10 | 最大局所電界係数 K_E,max | =MAX(1,IF(B3=1,G3,0),...,IF(B8=1,G8,0)) | 使用=1の部品の最大K_E。最低値は1。 |
| Components!J10 | 合計損失率 | =1-10^(-F10/10) | Power_Sweep!I列の損失計算に使用。 |
| Components!N10 | 熱制限ピーク電力 [kW] | =MIN(N3:N8) | 有効部品ごとの熱制限ピーク電力の最小値。 |

# 7. 部品ごとの熱制限計算

Components!N3:N8 では、各部品について「その部品のホットスポット温度が許容値に到達するピーク進行波電力」を計算しています。代表式は次の通りです。

| 計算項目 | 式 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| 部品IL合計 | F_i = 使用フラグ × 長さ × 単位長さIL、またはユーザー入力IL | 直管は Inputs の導体損から自動計算。その他部品はユーザー入力値。 |
| 損失率 | J_i = IF(使用=1, 1 - 10^(-F_i/10), 0) | 使用しない部品は損失率0。 |
| Dashboard時損失 | K_i = Inputs!B41 × 1000 × Inputs!B40 × J_i | Dashboard用ピーク電力での平均RF損失。 |
| 温度上昇 | L_i = K_i × Rθ_i | Rθ_i は Components!H列。 |
| ホットスポット温度 | M_i = T_amb + L_i | T_amb は Inputs!B27。 |
| 熱制限ピーク電力 | N_i = (T_limit_i - T_amb) / SF_T / (Duty × J_i × Rθ_i) / 1000 | 使用しない部品、損失率0、Rθ=0の場合は 1E+99 として無効化。 |

# 8. 現在条件での代表計算例（A列 = 16 kW）

| 項目 | 値 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| ピーク進行波電力 | 16 kW | Power_Sweep A列の候補値 |
| Duty | 0.0275 | 44 µs × 625 Hz |
| 平均進行波電力 | 0.44 kW | 16 × 0.0275 |
| 進行波ピーク電界 | 約 385.8 kV/m | TE10電界式から計算 |
| 定在波ピーク電界 | 約 463.0 kV/m | VSWR=1.5、¦Γ¦=0.2 → 1.2倍 |
| 局所ピーク電界 | 約 463.0 kV/m | 現在は有効部品K_E,max=1 |
| 設計許容電界 | 約 1446.7 kV/m | Inputs!B63/1000 |
| 電界利用率 | 約 0.320 | 絶縁破壊側は合格 |
| 合計RF平均損失 | 約 1.20 W | 平均電力×合計損失率 |
| 熱制限ピーク電力 | 約 173.8 kW | Components!N10 |
| 熱利用率 | 約 0.092 | 熱側は合格 |

# 9. 読み間違いやすい点

| 注意点 | 内容 |
| --- | --- |
| Dutyの扱い | ピーク電力が既知の場合、Dutyは平均電力・発熱に使用します。ピーク電界を Duty で低減してはいけません。 |
| B列の供給ピーク電力 | B列は A列に 1-¦Γ¦² を掛けた参考表示です。C列以降の電界計算はA列のピーク進行波電力を基準にしています。 |
| K_Eの扱い | Components!G10 の最大値を全スイープで使用します。複数部品を有効化した場合、局所電界が最も厳しい部品の係数が反映されます。 |
| 熱制限の扱い | Components!N10 は有効部品のうち最も小さい熱制限です。Power_Sweep!J列は全行で同じ値になります。 |
| Ragan/Anderson半解析式 | Inputs!B81:B83 の Ep は参考表示で、Power_Sweep の最終判定には直接使いません。最終判定は Inputs!B63 の設計許容電界と局所ピーク電界の比較です。 |
| 運用包絡線 | Power_Sweep は現在入力の1ケース判定です。高度低温ケースと地上高温ケースなど、絶縁破壊の最悪条件と熱の最悪条件を分けて確認してください。 |

# 10. 判定式のまとめ

| 判定 | 式 | Excelでの見方 |
| --- | --- | --- |
| 絶縁破壊側 | K_E,max × (1+¦Γ¦) × sqrt(4 Z_TE P_peak/(a b)) < E_design | 左辺をPower_Sweep!E列、右辺をF列として比較。 |
| 熱側 | P_peak < P_peak,thermal | Power_Sweep!K列 = A/J が1未満なら合格。 |
| 総合判定 | 絶縁破壊判定 = 合格 かつ 熱判定 = 合格 | Power_Sweep!N列。 |

作成: ChatGPT / Power_Sweep計算過程説明書