MIL-STD-461C CE03 入力側等価回路メモ

航空機搭載 AC/DC PFC 電源・EMIフィルタ設計向け

LTspice移行用ネットリスト付き

Version 5 (差し替え版)

作成目的: MIL-STD-461C CE03の入力側を、試験系、EMIフィルタ、AC/DC PFC電源まで含めてLTspiceに移行しやすい等価回路として整理する。

注意: 本資料は設計・事前検討用の技術メモであり、最終判定は契約仕様書、承認済みEMI試験計画、MIL-STD-462の試験手順、および試験所の測定系に従う。

## 本版（v5）の主な変更点

- 第4章: CE03 終端の「主要要素」欄を、10 µFが線対筐体（line-to-chassis, 1個/線）の終端であることが明確に分かる表記に修正。

- 第6章: 50 Ω電圧換算（dBµV ≈ dBµA + 34 dB）が、CE03本体ではなくLISN系などの50 Ω電圧測定系に対する換算であることを明記。

- 第6章: CM電流の定義を I_CM ≈ (I(VCP_L)+I(VCP_N))/2 に統一（DM側と因子1/2を整合）。手順書 v3 と統一。

- 第8章: 各ステップを推奨初期諸元表（CP_SW_CH、RBOND/LBOND など）と相互参照する形に整理。

- 第5.3節を独立させ、付録A「統一表記・対応一覧（正表）」として巻末に配置。

- 付録Bに変更履歴（v3 → v4 → v5）を追加。

- 関連ファイル名を一斉に更新: ce03_ltspice_equivalent_input_filter_pfc_v5_annotated.cir, ce03_lisn_subcircuits_v3.lib, pfc_detailed_model_replacement_procedure_ja_v3.docx。

# 1. 461C CE03入力側等価回路の基本方針

航空機搭載装置はMIL-STD-461CではClass A1の範囲で扱われる。CE03は、主として電源線および必要な制御電源線に現れる15 kHz〜50 MHzの伝導エミッションを評価する要求として整理する。

入力側等価回路を作る際の最重要点は、MIL-STD-461C CE03を後年のCE102のような「50 µH LISN + 50 Ω電圧測定」と混同しないことである。実務的には、1 m程度の平行電源線、10 µFフィードスルーコンデンサ（線対筐体に1個ずつ、計2個）による低インピーダンス終端、グランドプレーン、カレントプローブによる線電流測定としてモデル化する。

LTspiceでは、電源線に0 V電圧源を直列に入れ、その電圧源電流をFFTする。単位換算は dBµA = 20 log10(|I|/1 µA) で行う。

図1  CE03入力側等価回路の全体像

# 2. 等価回路のブロック分解

| ブロック | LTspice要素 | 初期値/目安 | 意味 |
| --- | --- | --- | --- |
| 航空機AC電源 | SINE電圧源 | 115 Vrms, 400 Hz（例） | 実機仕様に合わせて変更。3相/可変周波数の場合は置換する。 |
| 1 m平行電源線 | Rline, Lline, Cline | R=20 mΩ/線、L=1 µH/線、線間/対筐体C=50 pF目安 | Interpoint資料の「1 m平行線の全インダクタンス約2 µH」をLTspiceで扱いやすく分割。 |
| 10 µFフィードスルー | Cft + ESR/ESL | 10 µF/線（線対筐体）、ESR=20 mΩ、ESL=10 nH | CE03相当の低インピーダンス終端。実機や治具値があれば差し替える。 |
| カレントプローブ | 0 V電圧源 | VCP_L, VCP_N | I(VCP_L), I(VCP_N)をFFTしてdBµAへ変換する。 |
| EMIフィルタ | CMチョーク、X/Yコンデンサ、DM L、RCダンパ | 初期値表を参照 | ノイズ源に対してDM/CM別に最適化する。 |
| PFC等価ノイズ源 | B電流源、SWノード寄生容量 | FSW=200 kHz, Idm=10 mA, Icm=3 mA例 | 詳細PFCモデル完成前のフィルタ検討用。 |

# 3. LTspiceへ移すノード構成

単相AC入力のPFC電源を想定したノード構成を図2に示す。三相入力、115/200 V系、可変周波数、またはDC入力の場合は、電源ブロックと入力線本数を置き換える。CE03評価の基本は、EUT入力直前の線電流を測ることである。

図2  LTspiceノード構成

# 4. 461C CE03モデルとLISNモデルの使い分け

461C CE03相当モデルはdBµAの電流評価を主目的とする。一方、5 µH/50 µH LISNは、DO-160、CISPR 25、CE102、プリコンプライアンス、またはEMIフィルタの比較検討に有効である。両者を同じものとして扱うと、低周波側の終端インピーダンスと安定性評価を誤りやすい。

図3  CE03相当モデルとLISNモデルの位置づけ

| 項目 | 461C CE03相当 | 5 µH LISN | 50 µH LISN |
| --- | --- | --- | --- |
| 主用途 | 航空機搭載装置CE03の電流評価 | DO-160/CISPR 25/比較用 | CE102/CISPR系比較用 |
| 測定量 | 線電流 | 50 Ωポート電圧 | 50 Ωポート電圧 |
| 単位 | dBµA | dBµV | dBµV |
| 主要要素 | 1 m平行線、10 µF（線対筐体, 1個/線）、グランドプレーン、カレントプローブ | 5 µH、1 µF、50 Ω終端 | 50 µH、8 µF/0.25 µF、50 Ω終端 |
| 注意点 | 測定系の極性と配線帰路が重要 | 低周波でインピーダンス低下 | PFC/入力フィルタ安定性に影響しやすい |

# 5. 推奨初期諸元

以下は「まず動く」初期値である。実機の電源仕様、ケーブル、筐体、ボンディング、PFCスイッチング周波数、入力電流に応じて必ず再設定する。

| 分類 | パラメータ | 推奨初期値 | 調整指針 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電源 | VAC_RMS, FAC | 115 Vrms, 400 Hz | 航空機AC仕様に合わせる。 |
| 1 m線路 | RLINE | 20 mΩ/線 | ケーブル抵抗、治具抵抗に合わせる。 |
| 1 m線路 | LLINE | 1 µH/線 | 往復合計2 µHの出発値。配線長で調整。 |
| 終端 | CFT | 10 µF/線 | CE03治具のフィードスルー容量（線対筐体）。 |
| 終端寄生 | RFT_ESR, LFT_ESL | 20 mΩ, 10 nH | コンデンサ/治具の実測値があれば置換。 |
| EMIフィルタ | LCM, KCM | 2 mH, 0.999 | Kを下げると漏れLが増えDMに効く。 |
| EMIフィルタ | LDM | 10 µH/線 | PFCリップルに応じて増減。 |
| EMIフィルタ | CX1, CX2 | 100 nF, 220 nF | 漏れ電流ではなく差動リップルと共振で決める。 |
| EMIフィルタ | CY | 2.2 nF/線 | 漏れ電流、耐圧、安全要求、筐体接続で制約。 |
| ダンピング | R_DAMP, C_DAMP | 4.7 Ω, 100 nF | 入力フィルタ共振とPFC制御安定性で調整。 |
| PFCノイズ源 | FSW | 200 kHz | 実機PFC周波数へ変更。 |
| PFCノイズ源 | IDM1, ICM1 | 10 mA, 3 mA | 実測またはPFC詳細モデルから同定。 |
| PFC寄生C 外部等価 | CP_SW_CH / Cswch | 50 pF (感度確認: 10〜300 pF) | PFCスイッチングノード、ヒートシンク、実装銅箔などからシャーシへの合成寄生容量。CM電流 I=C·dv/dt の主要経路として扱う。 |
| PFC等価負荷 | R_PFC_EQ | 2 kΩ | PFC詳細モデルへ置換するまでの仮負荷。入力電力/動作点に合わせて変更する。 |
| シャーシ接続 | RBOND, LBOND | 1 mΩ, 20 nH | ケースボンディング/シャーシ-基準間。詳細PFC差し替え時は手順書 v3 のステップ4と整合させる。 |

## 5.1 推奨初期諸元に対応した回路図

表5の推奨初期諸元と、LTspiceネットリスト中のノード・パラメータの対応を図4に示す。PFC寄生C外部等価は、AC/DC PFCブロック内部に線を引き込む意図ではなく、PFC内部の高dv/dt節点からシャーシへ流れる合成寄生容量を、外部等価素子 Cswch として表す。

図4  推奨初期諸元に対応したCE03入力側等価回路

# 6. 評価式

LTspiceの波形ビューアまたはCSV出力後の後処理で以下を使う。プローブの向きによりI(VCP_N)の符号が反転することがあるため、最初に低周波の電源電流で極性を確認する。

Line側 CE03値     : dBuA_L = 20*log10(abs(I(VCP_L))/1u)

Return側 CE03値   : dBuA_N = 20*log10(abs(I(VCP_N))/1u)

DM電流の目安      : I_DM  ≈ (I(VCP_L) - I(VCP_N))/2

CM電流の目安      : I_CM  ≈ (I(VCP_L) + I(VCP_N))/2     ← v5で因子を統一

### 6.1 50 Ω電圧換算の取り扱い（CE03とLISNの違い）

dBµV ≈ dBµA + 20 log10(50) = dBµA + 34 dB という換算は、50 Ω終端の電圧測定系（5 µH/50 µH LISNの50 Ωポートなど）に対して成立する。CE03本体はカレントプローブによる電流測定系であり、この換算をCE03 値に直接適用してはならない。本換算式は、LISN等の比較解析や限度線の単位合わせに使う場合に限る。

# 7. LTspice用ネットリスト

添付の ce03_ltspice_equivalent_input_filter_pfc_v5_annotated.cir は、そのままLTspiceで開いて実行できる形にしている。本文には先頭部分のみを掲載する。

* ================================================================

* MIL-STD-461C CE03 input-side equivalent circuit + EMI filter + PFC model

* File   : ce03_ltspice_equivalent_input_filter_pfc_v5_annotated.cir

* Memo   : mil_std_461c_ce03_input_equivalent_circuit_memo_ja_v5.docx

* Proc   : pfc_detailed_model_replacement_procedure_ja_v3.docx

* LISN   : ce03_lisn_subcircuits_v3.lib  (.include only when needed)

* ================================================================

.param VAC_RMS=115

.param FAC=400

.param VPK={sqrt(2)*VAC_RMS}

.param FSW=200k

.param TSTOP=10m

.param TSTART=8m

.param TMAX=20n

* --- 461C CE03 equivalent input termination / 1 m parallel leads ---

.param RLINE=20m

.param LLINE=1u

.param CFT=10u

.param RFT_ESR=20m

.param LFT_ESL=10n

.param C_LN=50p

.param C_L_CH=50p

.param C_N_CH=50p

.param RBOND=1m

.param LBOND=20n

* --- EMI filter initial values ---

.param LCM=2m

.param KCM=0.999

.param LDM=10u

.param CX1=100n

.param CX2=220n

.param R_DAMP=4.7

.param C_DAMP=100n

.param CY=2.2n

.param RDIS=1Meg

* --- Equivalent PFC conducted-noise source parameters ---

.param IDM1=10m

.param IDM3=3m

.param ICM1=3m

.param ICM3=1m

.param CP_SW_CH=50p

.param R_PFC_EQ=2k

VACL  srcL srcN  SINE(0 {VPK} {FAC})

RsrcL srcL sL0   50m

RsrcN srcN sN0   50m

* Feedthrough capacitors (line-to-chassis, 1 per line)

RftL sL0 ftL1 {RFT_ESR}

LftL ftL1 ftL2 {LFT_ESL}

CftL ftL2 chassis {CFT}

RftN sN0 ftN1 {RFT_ESR}

LftN ftN1 ftN2 {LFT_ESL}

CftN ftN2 chassis {CFT}

* 1 m parallel leads

RlineL sL0 l1 {RLINE}

LlineL l1  l2 {LLINE}

RlineN sN0 n1 {RLINE}

LlineN n1  n2 {LLINE}

ClineLN  l2 n2      {C_LN}

ClineLCH l2 chassis {C_L_CH}

ClineNCH n2 chassis {C_N_CH}

* Chassis bonding

Rbond chassis ch0 {RBOND}

Lbond ch0     0   {LBOND}

* Current-probe substitutes

VCP_L l2 inL 0

VCP_N n2 inN 0

* (EMI filter, simplified PFC, replacement zone, simulation commands omitted -

*  see the attached .cir file for the full listing.)

.end

全文は添付 .cir ファイルを参照。LISN比較用サブサーキットは ce03_lisn_subcircuits_v3.lib に分離した。

# 8. 実機PFCモデルへ差し替える手順（概要）

詳細手順は別冊「PFC詳細モデル差し替え手順書 v3」（pfc_detailed_model_replacement_procedure_ja_v3.docx）を参照。本章は本メモ内での要約であり、各ステップで参照すべき本メモの章節を併記する。

| ステップ | 作業概要 | 本メモでの参照先 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 簡略PFC等価モデル（B_IDM, B_ICM_L/N, VSW, Cswch, Rpfc）でフィルタの初期傾向を確認する。 | 5節（IDM1, ICM1, FSW, R_PFC_EQ）、7節（.cir BLOCK 10） |
| 2 | ブリッジ整流器、PFCインダクタ、スイッチ素子、ブーストダイオード、DCリンクコンデンサ、負荷を詳細モデルへ置換する。 | 手順書 v3 第6章（推奨構成） |
| 3 | EMIフィルタ出力ノード fL2/fN2 を、詳細PFCのAC入力（L, N）へ接続する。 | 付録A（fL2/fN2 の正式表記） |
| 4 | スイッチングノード→シャーシ寄生容量（CP_SW_CH）、ヒートシンク容量、一次-筐体容量、ケースボンディング（RBOND, LBOND）を整理する。詳細モデル内部に内蔵されている場合、外部Cswchは二重計上しない。 | 5節（CP_SW_CH, RBOND, LBOND）、7節（.cir BLOCK 10/11） |
| 5 | I(VCP_L), I(VCP_N) をFFTし、15 kHz〜50 MHzで限度線とのマージンを確認する。 | 6節（評価式） |

# 9. 注意点

- LTspiceの時間刻みは高周波成分に強く影響する。FSWが数百kHzで立上りが数十nsの場合、TMAXは20 ns以下から始める。

- フィルタのAC解析だけでは、PFCのスイッチング波形、バースト動作、スナバ、ダイオード逆回復、寄生容量によるCM電流を見落とす。tran解析+FFTを併用する。

- 50 µH LISNをPFC入力に入れる比較解析では、入力フィルタとPFC負性入力インピーダンスの相互作用で発振しやすくなる。ダンピングネットワークを必ず確認する。

- 10 MHzを超える領域では、部品値よりも実装、ボンディング、筐体、ケーブル配置が支配的になりやすい。モデルには寄生L/Cを段階的に追加する。

- CE03値（dBµA）と50 Ω電圧（dBµV）の換算式は、LISN系の電圧測定に対してのみ意味を持つ。CE03のカレントプローブ測定値に対して直接適用してはならない（6.1節参照）。

# 10. 参考資料

- MIL-STD-461C, Electromagnetic Emission and Susceptibility Requirements for the Control of Electromagnetic Interference, 4 August 1986 / Notice 2 (USAF), 15 October 1987.

- Crane Aerospace & Electronics / Interpoint, EMI Conducted Interference, App-004 Rev AA, 2015.01.13.

- TekBox Digital Solutions, Line Impedance Stabilization Networks – Basics and Overview, V1.1, 11-Apr-22.

- Rohde & Schwarz, Optimizing EMI Input Filters for Switched Mode Power Supplies, GFM353, 09.2020.

# 付録A. 統一表記・対応一覧（正表）

シミュレーション実施時の抜け防止のため、本表を「正表」として用いる。以後、名称を変更する場合は、まず LTspice .cir を更新し、その名称を本一覧、推奨初期諸元表（5節）、図2、図4に横展開する。図中ラベルは要素名を優先し、数値は .param 名で管理する。

図A-1  統一表記・対応一覧（正表）

## A.1 図 / 推奨諸元 / .cir の対応表

| 回路図の表示 | LTspice名 / パラメータ名 | 初期値 | 対応する役割 |
| --- | --- | --- | --- |
| VACL | VACL / VAC_RMS / FAC | 115 Vrms, 400 Hz | 航空機AC入力。電圧源要素は VACL、設定値は .param VAC_RMS, FAC で管理する。 |
| CftL / CftN | CftL, CftN / CFT / RFT_ESR / LFT_ESL | 10 µF/線（線対筐体）, 20 mΩ, 10 nH | 461C CE03相当の低インピーダンス終端。図2・図4・.cir で同一表記とする。 |
| RlineL / LlineL RlineN / LlineN | RlineL, LlineL, RlineN, LlineN / RLINE / LLINE | 20 mΩ, 1 µH/線 | 1 m平行線の直列R/L。値は .param RLINE, LLINE で管理する。 |
| ClineLN / ClineLCH / ClineNCH | ClineLN, ClineLCH, ClineNCH / C_LN / C_L_CH / C_N_CH | 50 pF 目安 | 線間および線-シャーシ間の寄生容量。 |
| VCP_L / VCP_N | VCP_L, VCP_N | 0 V source | I(VCP_L), I(VCP_N) をFFTして dBµA へ換算する。 |
| LcmL / LcmN / Kcm | LcmL, LcmN, Kcm / LCM / KCM | 2 mH, 0.999 | CMチョーク。図2・図4では要素名、初期値は .param で管理する。 |
| LdmL / LdmN | LdmL, LdmN / LDM | 10 µH/線 | DMインダクタ。 |
| Cx1 / Cx2 / Rdamp / Cdamp / CyL / CyN | Cx1, Cx2 / CX1, CX2, Rdamp, Cdamp / R_DAMP, C_DAMP, CyL, CyN / CY | 100 nF, 220 nF / 4.7 Ω, 100 nF / 2.2 nF | EMIフィルタのX, ダンピング, Y要素。 |
| Rpfc / B_IDM / B_ICM_L / B_ICM_N / Cswch / Rbond / Lbond | Rpfc / R_PFC_EQ, B_IDM / IDM1 / IDM3 / FSW, B_ICM_L, B_ICM_N / ICM1 / ICM3 / FSW, Cswch / CP_SW_CH, Rbond, Lbond / RBOND, LBOND | 2 kΩ / 10, 3 mA / 3, 1 mA / 50 pF / 1 mΩ, 20 nH | PFC等価負荷、DM/CMノイズ源、PFC寄生C外部等価、シャーシ接続。 |

## A.2 表記統一ルール

要素名（LTspice回路上の素子名）として、次を正式名称とする:

VACL, CftL, CftN, RlineL, LlineL, RlineN, LlineN, ClineLN, ClineLCH, ClineNCH, VCP_L, VCP_N, LcmL, LcmN, Kcm, LdmL, LdmN, Cx1, Cx2, Rdamp, Cdamp, CyL, CyN, Rpfc, B_IDM, B_ICM_L, B_ICM_N, Cswch, Rbond, Lbond

パラメータ名（.param で管理する数値の識別子）として、次を正式名称とする:

VAC_RMS, FAC, CFT, RFT_ESR, LFT_ESL, RLINE, LLINE, C_LN, C_L_CH, C_N_CH, LCM, KCM, LDM, CX1, CX2, R_DAMP, C_DAMP, CY, R_PFC_EQ, IDM1, IDM3, ICM1, ICM3, FSW, CP_SW_CH, RBOND, LBOND

# 付録B. 変更履歴

| 版 | 主な変更内容 | 関連ファイル |
| --- | --- | --- |
| v3 | 簡略PFC等価モデル（B_IDM, B_ICM_L/N, VSW, Cswch, Rpfc）と外部等価PFC寄生容量 CP_SW_CH を導入。 | .cir v3 / .lib v1 |
| v4 | 図2/図4と推奨諸元表/.cir 間の表記不整合を解消。5.3節に統一表記・対応一覧を追加。.cir に PFC_REPLACEMENT_ZONE_BEGIN/END マーカーを追加。 | .cir v4 / .lib v2 / 手順書 v2 |
| v5 | (1) 第4章のCE03終端表記を「10 µF（線対筐体, 1個/線）」に修正。(2) 第6章 CM電流定義を (I_L+I_N)/2 に統一、50 Ω電圧換算の適用範囲を明記。(3) 第8章を5節と相互参照する形式に整理。(4) 5.3節を付録Aへ独立。(5) 関連ファイル名を v5 系に統一。.cir BLOCK 11 Template B のスイッチノードを sw → sw_pfc に改名（衝突回避）。.lib のヘッダ参照を v5 へ更新。 | .cir v5 / .lib v3 / 手順書 v3 |

MIL-STD-461C CE03 入力側等価回路メモ v5 / LTspice設計検討用