MIL-STD-461C CE03 入力側等価回路

PFC 詳細モデルへの置換手順書

Version 3 (差し替え版)

対象: CE03入力側等価回路 + EMIフィルタ + AC/DC PFC回路（LTspice .cir移行用）

関連ファイル:

- 親メモ:  mil_std_461c_ce03_input_equivalent_circuit_memo_ja_v5.docx

- ネットリスト:  ce03_ltspice_equivalent_input_filter_pfc_v5_annotated.cir

- LISN比較ライブラリ:  ce03_lisn_subcircuits_v3.lib

## 本版（v3）の主な変更点

- 第5章「.cir内の置換例」のコードを「(a) 削除前の状態」「(b) 削除（コメントアウト）後」「(c) 詳細PFCモデル挿入後」の3ブロックに分離して提示。

- 第4章 Step 8 のCM電流定義を I_CM ≈ (I(VCP_L)+I(VCP_N))/2 に統一（DM側と因子1/2を整合）。親メモ v5 第6章と統一。

- 第6章「ブリッジ整流器」の注意点に、汎用Si整流ダイオードとSiCショットキー（または同期整流）の選択指針を追記。

- 第5章 詳細PFCモデルでスイッチノードを外部に出すテンプレートで、ノード名 sw_pfc を採用（簡略ブロックの sw との衝突回避）。

- 親メモとファイル名・参照先を一斉に v5 系へ整合。

# 1. 目的

本手順書は、現在の簡略PFC等価モデルを、ブリッジ整流器、PFCインダクタ、スイッチング素子、制御回路、DCリンク、負荷を含む詳細PFCモデルへ置換するための作業手順をまとめたものである。CE03入力側、10 µFフィードスルー（線対筐体, 1個/線）、1 m線路、カレントプローブ相当要素、EMIフィルタはそのまま残し、PFC部分だけを安全に差し替えることを目的とする。

# 2. 差し替え範囲の考え方

差し替え対象は .cir 内の PFC_REPLACEMENT_ZONE_BEGIN から PFC_REPLACEMENT_ZONE_END までである。この範囲には、簡略PFC等価負荷 Rpfc、DMノイズ源 B_IDM、CMノイズ源 B_ICM_L/B_ICM_N、人工的な高dv/dtノード VSW、PFC寄生C外部等価 Cswch が含まれる。詳細PFCモデルを使う場合は、これらをコメントアウトまたは削除し、X_PFC などのサブサーキット呼び出しに置換する。

図1  PFC詳細モデルへの置換インターフェース

# 3. 必須インターフェース

| ノード/要素 | 意味 | 詳細モデル置換時の扱い |
| --- | --- | --- |
| fL2 | EMIフィルタ出力 Line 側 | 詳細PFCモデルのAC入力 Line 側へ接続する。 |
| fN2 | EMIフィルタ出力 Return/Neutral 側 | 詳細PFCモデルのAC入力 Return/Neutral 側へ接続する。 |
| chassis | シャーシ/グランドプレーン | Yコンデンサ、PFC寄生容量、ヒートシンク容量、一次-筐体容量の帰路として使う。 |
| VCP_L / VCP_N | CE03電流測定点 | 置換後も残す。I(VCP_L), I(VCP_N) をFFTしてdBµA評価する。 |
| Cswch / CP_SW_CH | PFC寄生C 外部等価 | 詳細PFCモデルに同等容量が含まれる場合は削除。含まれない場合のみ、スイッチングノード（sw_pfc 等）から chassis へ接続する。 |

# 4. 置換手順

| 手順 | 作業 | 確認事項 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 現行モデルを保存 | 作業前に ce03_ltspice_equivalent_input_filter_pfc_v5_annotated.cir を別名保存し、動作するベースラインを残す。 |
| Step 2 | ベースライン確認 | 簡略PFCモデルのまま .tran を実行し、I(VCP_L), I(VCP_N), V(fL2,fN2), V(chassis) が異常でないことを確認する。 |
| Step 3 | PFC置換ゾーンをコメントアウト | PFC_REPLACEMENT_ZONE_BEGIN〜END の Rpfc, B_IDM, B_ICM_L, B_ICM_N, VSW, Cswch をコメントアウトする。 |
| Step 4 | 詳細PFCサブサーキットを挿入 | X_PFC fL2 fN2 chassis ... PFC_DETAIL の形式で、EMIフィルタ出力と詳細PFC入力を接続する。 |
| Step 5 | 寄生容量の二重計上を確認 | 詳細PFCモデルにスイッチングノード-シャーシ容量が含まれる場合、外部Cswchは使わない。含まれない場合だけCswchを追加する。 |
| Step 6 | 起動過渡を避けてFFT | PFC制御が定常に入ってからFFTする。TSTARTは定常後の時刻に設定する。 |
| Step 7 | CE03電流評価 | I(VCP_L), I(VCP_N) をFFTし、20*log10(abs(I)/1u) で dBµA に換算する。 |
| Step 8 | CM/DM切り分け | I_DM ≈ (I(VCP_L) - I(VCP_N))/2、I_CM ≈ (I(VCP_L) + I(VCP_N))/2 を確認する。プローブ極性に注意する（親メモ v5 第6章と統一）。 |

# 5. .cir内の置換例

以下は、簡略PFC等価モデルを詳細PFCサブサーキットへ置換する場合の例である。実際のサブサーキット端子数・端子順は、手元のPFCモデルに合わせること。本版から、誤読防止のため (a)/(b)/(c) の3ブロックに分離して提示する。

(a) 削除前 — 簡略PFCゾーン（PFC_REPLACEMENT_ZONE_BEGIN ～ END の中身）

* >>> PFC_REPLACEMENT_ZONE_BEGIN

Rpfc fL2 fN2 {R_PFC_EQ}

B_IDM fL2 fN2 I={IDM1*sin(2*pi*FSW*time)+IDM3*sin(2*pi*3*FSW*time)}

B_ICM_L fL2 chassis I={0.5*(ICM1*sin(2*pi*FSW*time)+ICM3*sin(2*pi*3*FSW*time))}

B_ICM_N fN2 chassis I={0.5*(ICM1*sin(2*pi*FSW*time)+ICM3*sin(2*pi*3*FSW*time))}

VSW   sw 0       PULSE(0 400 0 20n 20n {0.45/FSW} {1/FSW})

Cswch sw chassis {CP_SW_CH}

* <<< PFC_REPLACEMENT_ZONE_END

(b) 削除（コメントアウト）後 — 各行先頭に LTspice のコメント記号 "*" を付ける

（注: 本手順書本文中の説明用 "* " と紛らわしいため、(b) ブロック内の各行は実際のLTspice構文上のコメント行である。）

* >>> PFC_REPLACEMENT_ZONE_BEGIN

* Rpfc fL2 fN2 {R_PFC_EQ}

* B_IDM fL2 fN2 I={IDM1*sin(2*pi*FSW*time)+IDM3*sin(2*pi*3*FSW*time)}

* B_ICM_L fL2 chassis I={0.5*(ICM1*sin(2*pi*FSW*time)+ICM3*sin(2*pi*3*FSW*time))}

* B_ICM_N fN2 chassis I={0.5*(ICM1*sin(2*pi*FSW*time)+ICM3*sin(2*pi*3*FSW*time))}

* VSW   sw 0       PULSE(0 400 0 20n 20n {0.45/FSW} {1/FSW})

* Cswch sw chassis {CP_SW_CH}

* <<< PFC_REPLACEMENT_ZONE_END

(c) 詳細PFCモデル挿入後 — Template A (L/N/chassis のみを公開)

* 端子例: L, N, CHASSIS, DCPLUS, DCMINUS

X_PFC fL2 fN2 chassis pfc_dcplus pfc_dcminus PFC_DETAIL

(c') 詳細PFCモデル挿入後 — Template B (スイッチノード sw_pfc を外部に出す場合)

詳細PFCモデルがスイッチングノード-シャーシ容量を内蔵していない場合のみ、外部Cswchを sw_pfc に対して接続する。

X_PFC fL2 fN2 chassis sw_pfc PFC_DETAIL_WITH_SW

Cswch sw_pfc chassis {CP_SW_CH}

*

* 重要: 簡略ブロックの "sw" ノードは削除済みなので、衝突を避けるため

*       新しい外部スイッチノードは sw_pfc としている。

# 6. PFC詳細モデル作成時の推奨構成

| 構成要素 | LTspiceでの表現 | 注意点 |
| --- | --- | --- |
| ブリッジ整流器 | ダイオード（汎用Si / SiCショットキー / 理想スイッチ） | 汎用Si整流ダイオードは逆回復電荷 Qrr による高周波ノイズと損失が大きい。SiCショットキーまたは同期整流の場合は逆回復がほぼ無く、CM/DMノイズスペクトルが大きく異なる。実機構成に合わせて選定し、接合容量と逆回復モデルを必ず含める。 |
| PFCインダクタ | Lpfc + Rser + 巻線容量 | DMノイズ源の中心。巻線容量はCM経路にもなる。 |
| PFC MOSFET | スイッチ + Coss + ゲート駆動 | 高dv/dtノードがCMノイズを作る。Cswchと二重計上しない。 |
| PFCダイオード/同期素子 | 逆回復/容量/スナバ | リンギングと広帯域成分に影響する。 |
| DCリンク | Cdc + ESR + ESL | PFC入力電流、低周波リップル、制御安定性に影響する。 |
| 制御回路 | 平均電流制御または簡略PWM | 最初は固定 duty/平均モデル、次に制御込みへ進むと収束しやすい。 |
| シャーシ寄生 | スイッチングノード/ヒートシンク/一次側銅箔→chassis | CMノイズ評価で最重要。必ずchassisへ戻す。 |

# 7. チェックリスト

| 段階 | 確認項目 |
| --- | --- |
| 置換前 | 簡略PFCモデルでI(VCP_L), I(VCP_N)が表示できる。 |
| 置換前 | TSTARTが起動過渡後になっている。 |
| 置換時 | Rpfc, B_IDM, B_ICM_L, B_ICM_N, VSW, Cswchを二重に残していない。 |
| 置換時 | 詳細PFCモデルの入力がfL2/fN2に接続されている。 |
| 置換時 | 詳細PFCモデルのシャーシ寄生がchassisに接続されている。 |
| 置換時 | CP_SW_CHを外部Cとして使うか、詳細モデル内部に含めるかを一方に決めている。 |
| 置換時 | 外部スイッチノードを使う場合、ノード名が sw_pfc であり、削除済みの sw と取り違えていない。 |
| 解析時 | I(VCP_L), I(VCP_N)をFFTし、dBµA換算している。 |
| 解析時 | 時間刻みTMAXがスイッチングエッジと高周波成分に対して十分小さい。 |
| 解析後 | 入力フィルタ共振、PFC制御の不安定化、過大な初期過渡を確認している。 |

# 8. よくあるミス

| ミス | 影響 |
| --- | --- |
| Cswchの二重計上 | 詳細PFCモデルにスイッチングノード-シャーシ容量があるのに、外部Cswchも残してしまい、CM電流が過大評価される。 |
| chassis未接続 | 詳細PFC内部の寄生容量やYコンデンサの戻り先が0やfloatingになり、CM経路が実機と合わない。 |
| FFT区間不適切 | 起動過渡を含めてFFTし、CE03の定常ノイズより大きく見積もる。 |
| 理想素子過多 | 理想ダイオード/理想スイッチだけで構成し、dv/dtやリンギングが非現実的になる。 |
| フィルタだけ最適化 | PFC制御安定性や入力インピーダンスとの相互作用を確認しない。 |
| スイッチノード名の衝突 | 簡略ブロックの sw と詳細モデル外部の sw を同名で扱い、削除前の VSW PULSE が残ったまま動いてしまう。本版以降は外部側を sw_pfc に統一して回避する。 |

# 9. 変更履歴

| 版 | 主な変更内容 | 関連ファイル |
| --- | --- | --- |
| v1 | 初版。簡略PFCモデルから詳細PFCモデルへの置換手順を整理。 | .cir v3 |
| v2 | PFC_REPLACEMENT_ZONE_BEGIN/END マーカーに対応。チェックリストとよくあるミスを拡充。 | .cir v4 / .lib v2 / 親メモ v4 |
| v3 | (1) 第5章の置換例コードを (a)/(b)/(c)/(c') の4ブロックに分離。(2) Step 8 の CM 定義を (I_L+I_N)/2 に統一。(3) 第6章にブリッジ整流器（Si/SiC/同期）の選択指針を追記。(4) 詳細PFCモデル外部スイッチノードを sw_pfc に改名し、簡略ブロック sw との衝突を回避。(5) 親メモ・.cir・.lib を v5 / v3 系へ整合。 | .cir v5 / .lib v3 / 親メモ v5 |

CE03 LTspice design memo / PFC replacement procedure v3